Módulo 7 – Protocolos de Ruteo

### 1. Concepto general de ruteo

El ruteo (routing) es el proceso mediante el cual se determina la mejor ruta para enviar paquetes desde un origen a un destino dentro de una red o entre redes interconectadas (interred).

- Encaminamiento (ruteo): construcción de la tabla de ruteo.

- Forwarding: selección del puerto de salida para un paquete entrante según la tabla de ruteo.

- Router: dispositivo que interconecta redes heterogéneas y decide el camino de los datagramas.

### 2. Fundamentos del ruteo

#### Requisitos básicos:

- Consistencia: siempre debe existir una ruta entre dos nodos (salvo fallos graves).

- Mínima información necesaria: evitar tablas de ruteo enormes (usar jerarquías, resúmenes).

- Elección de la mejor ruta: rapidez, confiabilidad y balance del tráfico.

- Completitud: cada nodo debe tener suficiente información para hallar todos los caminos.

- Escalabilidad: debe adaptarse al crecimiento de la red.

### 3. Tipos de ruteo según alcance

- Ruteo Interno (IGP – Interior Gateway Protocol): es el que se lleva a cabo dentro de un Sistema Autónomo (AS, Autonomous System).
Un sistema autónomo es un conjunto de redes IP bajo el control de una misma organización o entidad administrativa que comparte una política de enrutamiento común.

Dentro de este ámbito, el objetivo principal del ruteo interno es encontrar las rutas más eficientes para el tráfico dentro del propio dominio, garantizando:

- Rapidez en la convergencia: que los routers detecten rápidamente los cambios en la red (como caídas de enlaces o incorporación de nuevos nodos) y actualicen sus tablas.

- Optimización del rendimiento: elegir la ruta con menor costo, retardo o carga.

- Escalabilidad y estabilidad: permitir que la red crezca sin perder eficiencia.

Ejemplos: RIP, OSPF, IGRP, EIGRP, IS-IS.

- Ruteo Externo (EGP – Exterior Gateway Protocol): externo se utiliza para interconectar distintos sistemas autónomos.
En este contexto, ya no se trata de una sola organización, sino de redes independientes, cada una con sus propias políticas, intereses económicos y medidas de seguridad.

El objetivo no es sólo la eficiencia técnica, sino también el control y la política de enrutamiento.
Por ejemplo, un proveedor de Internet (ISP) puede decidir:

- No aceptar tráfico de tránsito entre dos redes que no sean sus clientes.

- Priorizar ciertas rutas por acuerdos comerciales.

- Bloquear rutas por motivos de seguridad o regulación.

Ejemplo: BGP.

### 4. Tipos de ruteo según método de actualización

| Tipo | Características |
| --- | --- |
| Estático | Configurado manualmente. No se adapta a cambios. Mayor control, no escalable. |
| Dinámico (Adaptativo) | Ajusta rutas automáticamente. Escalable y óptimo, pero consume CPU, ancho de banda y memoria. utiliza protocolos de enrutamiento que detectan cambios como caídas de enlaces o incorporación de nuevos nodos y recalculan la mejor ruta disponible sin intervención humana. |

La información de ruteo depende de:

- La topología de la interred (redes y enlaces).

- El estado actual (costo o métrica de los enlaces).

Métricas comunes:

- Ancho de banda

- Retardo (RTT)

- Carga de trabajo

- Confiabilidad

Tipos de algoritmos de ruteo:

- Centralizado: una entidad calcula todas las rutas.

- Vector Distancia (Distance-Vector): ): cada router comunica a sus vecinos la distancia (costo) a los demás destinos y actualiza sus rutas iterativamente (ej.: RIP).

- Estado del Enlace (Link-State): cada router recopila información de todos los enlaces de la red, la difunde y calcula localmente el camino más corto mediante el algoritmo de Dijkstra (ej.: OSPF).

RIP (Routing Information Protocol)

RIP es un protocolo de ruteo interno (IGP), es decir, se utiliza dentro de un sistema autónomo para intercambiar información de rutas entre routers pertenecientes a una misma organización o dominio. Su funcionamiento se basa en el algoritmo de vector distancia (Distance Vector), desarrollado originalmente en la red ARPANET a fines de los años 60.

Funcionamiento general

- Cada router mantiene una tabla de ruteo, con una lista de redes conocidas, su distancia (métrica) y el router de próximo salto.

- La métrica utilizada por RIP es el número de saltos (hops) entre el origen y el destino. Cada router intermedio cuenta como un salto.

- El valor máximo permitido es 15 saltos; una red a 16 saltos se considera inalcanzable (esto limita su uso en redes grandes).

- Los routers intercambian sus tablas de ruteo completas cada 30 segundos mediante mensajes enviados por UDP (puerto 520).

- Cuando un router recibe una actualización, ajusta sus rutas si encuentra un camino más corto.

### Características principales

- Simplicidad: fácil de configurar y mantener.

- Actualizaciones periódicas: se envían cada 30 segundos, incluso si no hay cambios (por eso se considera un protocolo “chateador”).

- Métrica sencilla: sólo considera el número de saltos, sin tener en cuenta el ancho de banda ni la carga de los enlaces.

- Convergencia lenta: tarda en adaptarse a cambios, especialmente cuando hay fallos en enlaces (problema conocido como “conteo al infinito”). El problema: “Conteo al infinito”

El conteo al infinito ocurre cuando un enlace o red falla, y los routers no logran enterarse correctamente de ese fallo, generando un bucle de actualizaciones erróneas que aumentan indefinidamente el valor de la métrica.

El problema se debe a la naturaleza distribuida y asíncrona del protocolo:

- Cada router solo conoce a sus vecinos directos, no la topología completa.

- Los anuncios se envían periódicamente, no de forma instantánea.

- No hay una fuente central que indique cuándo una red dejó de existir.

- Los routers confían en la información de los vecinos, incluso si está desactualizada.

- Soluciones al conteo al infinito:

  - Split Horizon: no se anuncia una ruta por la misma interfaz por la que se aprendió.

  - Poison Reverse: se anuncia la ruta con costo infinito para evitar bucles.

  - Hold-down timers: evita adoptar rutas inestables por un tiempo determinado.

OSPF (Open Shortest Path First)

El OSPF es un protocolo de ruteo interno (IGP) basado en el algoritmo de estado del enlace (Link State), y fue diseñado para superar las limitaciones de RIP.

### Funcionamiento general

Cada router OSPF mantiene una base de datos del estado de la red (Link State Database, LSDB) que describe la topología completa de su área.
A partir de esa información, cada router ejecuta localmente el algoritmo de Dijkstra (Shortest Path First) para calcular la mejor ruta hacia cada destino.

El proceso de OSPF sigue cinco pasos básicos:

- Descubrir vecinos: mediante paquetes Hello enviados periódicamente (cada 10 segundos).

- Establecer costos de enlace: la métrica es el costo, que depende del ancho de banda (por defecto, costo = 10⁸ / ancho de banda en bps).

- Generar paquetes de estado de enlace (LSA): contienen información sobre los enlaces del router y su costo.

- Difundir los LSA: se envían a todos los routers del área mediante flooding confiable. El término flooding describe una técnica de difusión de información en una red en la cual un nodo (router o dispositivo) envía un mensaje a todos sus vecinos, y cada uno de ellos lo reenvía nuevamente a todos sus vecinos, hasta que el mensaje se propaga por toda la red.

Se añaden mecanismos para evitar redundancias:

- Número de secuencia o identificador único: cada paquete lleva un número (por ejemplo, ID del router + número de secuencia). Si un router recibe un paquete con un identificador que ya procesó, no lo reenvía nuevamente.

- TTL (Time To Live): cada paquete tiene un contador de saltos máximo. En cada reenvío, se decrementa en 1; cuando llega a 0, el paquete se descarta.

- Registros de origen: los routers almacenan temporalmente los ID de los paquetes recibidos para no reenviarlos dos veces.

- Calcular rutas: cada router aplica el algoritmo SPF sobre su base de datos para crear su tabla de ruteo.

### Características principales

- Basado en estado de enlace: cada router tiene una visión completa de la topología de su área.

- Convergencia rápida: los cambios se propagan inmediatamente (no hay que esperar intervalos fijos).

- Actualizaciones eficientes: sólo se envían cuando hay cambios (Triggered Updates).

- Jerarquía mediante áreas: divide la red en áreas para reducir el tamaño de las bases de datos y mejorar la escalabilidad.

  - El Área 0 (Backbone) conecta todas las demás áreas.

  - Los routers que conectan áreas se llaman ABR (Area Border Routers).

  - Los routers que conectan diferentes sistemas autónomos se llaman ASBR (Autonomous System Border Routers).

- Seguridad: soporta autenticación simple y criptográfica (MD5).

- Encapsulación directa en IP: protocolo número 89.

BGP (Border Gateway Protocol)

El BGP es el protocolo de ruteo externo (EGP) utilizado para intercambiar información de enrutamiento entre diferentes sistemas autónomos (AS).
Es el protocolo que sostiene la Internet global, permitiendo que miles de redes (proveedores, universidades, gobiernos, empresas) se comuniquen.

### Funcionamiento general

BGP es un protocolo de Vector de Ruta (Path Vector Protocol).
Cada router BGP (llamado BGP speaker) anuncia a sus pares (otros routers BGP) las redes que puede alcanzar y la secuencia de sistemas autónomos (AS Path) por los cuales se llega a esas redes.

Cuando un router recibe múltiples rutas hacia un mismo destino, selecciona la mejor basándose en criterios de política, no necesariamente la ruta más corta.

### Características principales

- Política sobre rendimiento: las decisiones de ruteo se basan en reglas administrativas, acuerdos comerciales y políticas de seguridad.

- Escalabilidad masiva: maneja millones de rutas globales (toda la tabla de Internet).

- Mecanismo de actualización: los routers BGP mantienen sesiones TCP (puerto 179) y solo envían actualizaciones cuando hay cambios.

- Prevención de bucles: gracias al campo AS Path, que registra todos los sistemas autónomos atravesados.

- Parámetros de selección de ruta:

  - Preferencia local (Local Preference)

  - Longitud del AS Path

  - Origen de la ruta (Origin)

  - MED (Multi Exit Discriminator)

  - Criterios adicionales como política o costo.

### Políticas de enrutamiento

BGP permite implementar diferentes relaciones entre sistemas autónomos:

- Tránsito: un AS paga a otro por transportar su tráfico.

- Peering: dos AS intercambian tráfico mutuamente sin costo.

- Multihoming: un AS se conecta a múltiples proveedores para asegurar redundancia.

Estas relaciones se reflejan en las políticas de ruteo que define cada operador para controlar qué rutas anunciar o aceptar.

# Un poco de teoría – De acá ver los comandos, el resto fue incluido arriba.

- ¿Qué comandos puede utilizar en windows y linux si desea agregar entradas de ruteo estático en su equipo?

En Windows: route add <destino> mask <máscara> <puerta_de_enlace>

En Linux(depende de la distribución):

sudo ip route add <destino>/<prefijo> via <puerta_de_enlace>

sudo route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1

- ¿Qué comando podría utilizar para evaluar el camino por el que es ruteado un paquete?

En Windows: tracert <dirección_destino>

En Linux: traceroute <dirección_destino>

- ¿Cómo puede revisar su tabla de ruteo estático?

En Windows: route print

En Linux: ip route show o netstat -r.

- ¿Cómo puede volverse persistente una entrada de ruteo en windows?

Las rutas agregadas con route add no son persistentes por defecto.

Para que permanezcan tras reiniciar, se usa el parámetro -p:

En Windows: route -p add <destino> mask <máscara> <puerta_de_enlace>

- ¿Cómo puede habilitar un equipo linux para que trabaje como un ruter para otros equipos?

Activar el reenvío de paquetes (IP forwarding):

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Para hacerlo permanente, editar el archivo: sudo nano /etc/sysctl.conf

- ¿En qué consiste el ruteo dinámico? que diferencias hay entre ruteo interno y externo

El ruteo dinámico consiste en que los routers actualizan automáticamente sus tablas de rutas según los cambios en la topología de la red.

A diferencia del ruteo estático, donde las rutas son configuradas manualmente por un administrador, el ruteo dinámico utiliza protocolos de enrutamiento que detectan cambios como caídas de enlaces o incorporación de nuevos nodos y recalculan la mejor ruta disponible sin intervención humana.

Estos protocolos pueden basarse en distintos algoritmos:

- Vector de distancia (Distance Vector): cada router comunica a sus vecinos la distancia (costo) a los demás destinos y actualiza sus rutas iterativamente (ej.: RIP).

- Estado del enlace (Link State): cada router recopila información de todos los enlaces de la red, la difunde y calcula localmente el camino más corto mediante el algoritmo de Dijkstra (ej.: OSPF).

El ruteo interno es el que se lleva a cabo dentro de un Sistema Autónomo (AS, Autonomous System).
Un sistema autónomo es un conjunto de redes IP bajo el control de una misma organización o entidad administrativa que comparte una política de enrutamiento común.

Dentro de este ámbito, el objetivo principal del ruteo interno es encontrar las rutas más eficientes para el tráfico dentro del propio dominio, garantizando:

- Rapidez en la convergencia: que los routers detecten rápidamente los cambios en la red (como caídas de enlaces o incorporación de nuevos nodos) y actualicen sus tablas.

- Optimización del rendimiento: elegir la ruta con menor costo, retardo o carga.

- Escalabilidad y estabilidad: permitir que la red crezca sin perder eficiencia.

El ruteo externo se utiliza para interconectar distintos sistemas autónomos.
En este contexto, ya no se trata de una sola organización, sino de redes independientes, cada una con sus propias políticas, intereses económicos y medidas de seguridad.

El objetivo no es sólo la eficiencia técnica, sino también el control y la política de enrutamiento.
Por ejemplo, un proveedor de Internet (ISP) puede decidir:

- No aceptar tráfico de tránsito entre dos redes que no sean sus clientes.

- Priorizar ciertas rutas por acuerdos comerciales.

- Bloquear rutas por motivos de seguridad o regulación.

El protocolo más importante en este ámbito es el BGP (Border Gateway Protocol), el estándar de hecho para el enrutamiento entre dominios de Internet.

- ¿Qué tipos de algoritmos de ruteo interno y externo vieron en clases? ¿En qué se diferencian?

RIP (Routing Information Protocol)

RIP es un protocolo de ruteo interno (IGP), es decir, se utiliza dentro de un sistema autónomo para intercambiar información de rutas entre routers pertenecientes a una misma organización o dominio. Su funcionamiento se basa en el algoritmo de vector distancia (Distance Vector), desarrollado originalmente en la red ARPANET a fines de los años 60.

Funcionamiento general

- Cada router mantiene una tabla de ruteo, con una lista de redes conocidas, su distancia (métrica) y el router de próximo salto.

- La métrica utilizada por RIP es el número de saltos (hops) entre el origen y el destino. Cada router intermedio cuenta como un salto.

- El valor máximo permitido es 15 saltos; una red a 16 saltos se considera inalcanzable (esto limita su uso en redes grandes).

- Los routers intercambian sus tablas de ruteo completas cada 30 segundos mediante mensajes enviados por UDP (puerto 520).

- Cuando un router recibe una actualización, ajusta sus rutas si encuentra un camino más corto.

### Características principales

- Simplicidad: fácil de configurar y mantener.

- Actualizaciones periódicas: se envían cada 30 segundos, incluso si no hay cambios (por eso se considera un protocolo “chateador”).

- Métrica sencilla: sólo considera el número de saltos, sin tener en cuenta el ancho de banda ni la carga de los enlaces.

- Convergencia lenta: tarda en adaptarse a cambios, especialmente cuando hay fallos en enlaces (problema conocido como “conteo al infinito”). El problema: “Conteo al infinito”

El conteo al infinito ocurre cuando un enlace o red falla, y los routers no logran enterarse correctamente de ese fallo, generando un bucle de actualizaciones erróneas que aumentan indefinidamente el valor de la métrica.

El problema se debe a la naturaleza distribuida y asíncrona del protocolo:

- Cada router solo conoce a sus vecinos directos, no la topología completa.

- Los anuncios se envían periódicamente, no de forma instantánea.

- No hay una fuente central que indique cuándo una red dejó de existir.

- Los routers confían en la información de los vecinos, incluso si está desactualizada.

- Soluciones al conteo al infinito:

  - Split Horizon: no se anuncia una ruta por la misma interfaz por la que se aprendió.

  - Poison Reverse: se anuncia la ruta con costo infinito para evitar bucles.

  - Hold-down timers: evita adoptar rutas inestables por un tiempo determinado.

OSPF (Open Shortest Path First)

El OSPF es un protocolo de ruteo interno (IGP) basado en el algoritmo de estado del enlace (Link State), y fue diseñado para superar las limitaciones de RIP.

### Funcionamiento general

Cada router OSPF mantiene una base de datos del estado de la red (Link State Database, LSDB) que describe la topología completa de su área.
A partir de esa información, cada router ejecuta localmente el algoritmo de Dijkstra (Shortest Path First) para calcular la mejor ruta hacia cada destino.

El proceso de OSPF sigue cinco pasos básicos:

- Descubrir vecinos: mediante paquetes Hello enviados periódicamente (cada 10 segundos).

- Establecer costos de enlace: la métrica es el costo, que depende del ancho de banda (por defecto, costo = 10⁸ / ancho de banda en bps).

- Generar paquetes de estado de enlace (LSA): contienen información sobre los enlaces del router y su costo.

- Difundir los LSA: se envían a todos los routers del área mediante flooding confiable. El término flooding describe una técnica de difusión de información en una red en la cual un nodo (router o dispositivo) envía un mensaje a todos sus vecinos, y cada uno de ellos lo reenvía nuevamente a todos sus vecinos, hasta que el mensaje se propaga por toda la red.

Se añaden mecanismos para evitar redundancias:

- Número de secuencia o identificador único: cada paquete lleva un número (por ejemplo, ID del router + número de secuencia). Si un router recibe un paquete con un identificador que ya procesó, no lo reenvía nuevamente.

- TTL (Time To Live): cada paquete tiene un contador de saltos máximo. En cada reenvío, se decrementa en 1; cuando llega a 0, el paquete se descarta.

- Registros de origen: los routers almacenan temporalmente los ID de los paquetes recibidos para no reenviarlos dos veces.

- Calcular rutas: cada router aplica el algoritmo SPF sobre su base de datos para crear su tabla de ruteo.

### Características principales

- Basado en estado de enlace: cada router tiene una visión completa de la topología de su área.

- Convergencia rápida: los cambios se propagan inmediatamente (no hay que esperar intervalos fijos).

- Actualizaciones eficientes: sólo se envían cuando hay cambios (Triggered Updates).

- Jerarquía mediante áreas: divide la red en áreas para reducir el tamaño de las bases de datos y mejorar la escalabilidad.

  - El Área 0 (Backbone) conecta todas las demás áreas.

  - Los routers que conectan áreas se llaman ABR (Area Border Routers).

  - Los routers que conectan diferentes sistemas autónomos se llaman ASBR (Autonomous System Border Routers).

- Seguridad: soporta autenticación simple y criptográfica (MD5).

- Encapsulación directa en IP: protocolo número 89.

BGP (Border Gateway Protocol)

El BGP es el protocolo de ruteo externo (EGP) utilizado para intercambiar información de enrutamiento entre diferentes sistemas autónomos (AS).
Es el protocolo que sostiene la Internet global, permitiendo que miles de redes (proveedores, universidades, gobiernos, empresas) se comuniquen.

### Funcionamiento general

BGP es un protocolo de Vector de Ruta (Path Vector Protocol).
Cada router BGP (llamado BGP speaker) anuncia a sus pares (otros routers BGP) las redes que puede alcanzar y la secuencia de sistemas autónomos (AS Path) por los cuales se llega a esas redes.

Cuando un router recibe múltiples rutas hacia un mismo destino, selecciona la mejor basándose en criterios de política, no necesariamente la ruta más corta.

### Características principales

- Política sobre rendimiento: las decisiones de ruteo se basan en reglas administrativas, acuerdos comerciales y políticas de seguridad.

- Escalabilidad masiva: maneja millones de rutas globales (toda la tabla de Internet).

- Mecanismo de actualización: los routers BGP mantienen sesiones TCP (puerto 179) y solo envían actualizaciones cuando hay cambios.

- Prevención de bucles: gracias al campo AS Path, que registra todos los sistemas autónomos atravesados.

- Parámetros de selección de ruta:

  - Preferencia local (Local Preference)

  - Longitud del AS Path

  - Origen de la ruta (Origin)

  - MED (Multi Exit Discriminator)

  - Criterios adicionales como política o costo.

### Políticas de enrutamiento

BGP permite implementar diferentes relaciones entre sistemas autónomos:

- Tránsito: un AS paga a otro por transportar su tráfico.

- Peering: dos AS intercambian tráfico mutuamente sin costo.

- Multihoming: un AS se conecta a múltiples proveedores para asegurar redundancia.

Estas relaciones se reflejan en las políticas de ruteo que define cada operador para controlar qué rutas anunciar o aceptar.

# Algo de Práctica

- Dada la siguiente red escriba las tablas de ruteo de los 3 router para asegurar que todas las redes tengan conectividad.

Router 1-Con default Gateway

| Dirección de red | Mascara de red | Interfaz de salida | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0.0 | 255.0.0.0 | 10.0.0.5 | 10.0.0.5 |
| 20.0.0.0 | 255.0.0.0 | 20.0.0.5 | 20.0.0.5 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 20.0.0.5 | 20.0.0.6 |

Router 1-Sin default Gateway

| Dirección de red | Mascara de red | Interfaz de salida | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0.0 | 255.0.0.0 | 10.0.0.5 | 10.0.0.5 |
| 20.0.0.0 | 255.0.0.0 | 20.0.0.5 | 20.0.0.5 |
| 30.0.0.0 | 255.0.0.0 | 20.0.0.5 | 20.0.0.6 |
| 40.0.0.0 | 255.0.0.0 | 20.0.0.5 | 20.0.0.6 |

Router 2 (No tendría menos entradas si uso default gateway)

| Dirección de red | Mascara de red | Interfaz de salida | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.0.0.0 | 255.0.0.0 | 20.0.0.6 | 20.0.0.6 |
| 30.0.0.0 | 255.0.0.0 | 30.0.0.6 | 30.0.0.6 |
| 10.0.0.0 | 255.0.0.0 | 20.0.0.6 | 20.0.0.5 |
| 40.0.0.0 | 255.0.0.0 | 30.0.0.6 | 30.0.0.7 |

Router 3

| Dirección de red | Mascara de red | Interfaz de salida | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.0.0.0 | 255.0.0.0 | 30.0.0.7 | 30.0.0.7 |
| 40.0.0.0 | 255.0.0.0 | 40.0.0.7 | 40.0.0.7 |
| 20.0.0.0 | 255.0.0.0 | 30.0.0.7 | 30.0.0.6 |
| 10.0.0.0 | 255.0.0.0 | 30.0.0.7 | 30.0.0.6 |

Router 3-Con default gateway

| Dirección de red | Mascara de red | Interfaz de salida | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.0.0.0 | 255.0.0.0 | 30.0.0.7 | 30.0.0.7 |
| 40.0.0.0 | 255.0.0.0 | 40.0.0.7 | 40.0.0.7 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 30.0.0.7 | 30.0.0.6 |

- Desde su computadora, Ud. envía un mensaje a un host que no está en su subnet. ¿Qué ocurre cuando una ruta estática para esta dirección IP no es encontrada en su tabla de ruteo? Conteste la pregunta para los casos en que exista y no exista un default gateway definido.

Si no existe un default Gateway y la IP no esta en la tabla de ruteo, aparecerá un mensaje de error de que el destino es inalcanzable y no se transmite el paquete.

Si hay default Gateway, el paquete se envía por el Gateway determinado al router que se encuentra en el siguiente salto. Luego, el router se encargará de enviar los paquetes de acuerdo a su tabla de ruteo.

- Pablo falló repetidamente en el intento de enviar paquetes a un host que está en un subnet remota. Usando el Network Monitor para ayudarse en la resolución del problema, descubrió que cada vez que su workstation intenta conectarse al host remoto, genera un broadcast

arp request con la dirección ip del host remoto. Ninguna otra workstation tiene problemas para conectarse al host remoto. ¿Qué problema podría tener Pablo en su pc? ¿Por qué.?

La workstation de Pablo tiene configurada una dirección ip duplicada

  - La workstation de Pablo tiene configurado un Default Gateway incorrecto.

  - El host remoto no tiene configurado el Default Gateway.

  - La workstation de Pablo tiene configurada una subnet mask errónea.

Pablo tiene configurada una subnet mask incorrecta. Debido a esto, su estación determina erróneamente que el host remoto pertenece a su misma red local y envía solicitudes ARP para resolver su dirección MAC. Como el host realmente está en una red diferente, el paquete nunca llega al destino. Las demás workstations, al tener la máscara correcta, envían sus paquetes al default gateway y logran comunicarse sin problemas.

- Su empresa posee la siguiente red:

- ¿Cómo debería configurar el default gateway del router 2 de tal forma que los usuarios de la subred C puedan acceder a los recursos de A?

| Dirección de red | Mascara de red | Interfaz de salida | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 131.100.20.2 | 131.100.20.1 |

- ¿Cómo debería configurar el router 2 para obtener el mismo resultado sin configurar el default gateway del router 2?

| Dirección de red | Mascara de red | Interfaz de salida | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 131.100.10.0 | /24 | 131.100.20.2 | 131.100.20.1 |

- ¿Ud. agrega un tercer router a continuación de la subred C, creándose una nueva subred D. La dirección IP de la interfase que conecta a C es 131.100.30.2. ¿Cómo

configura el default gateway de 3 para que la subred D vea la subred B? ¿Y para que vea la A? Explique.

| Dirección de red | Mascara de red | Interfaz de salida | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 131.100.30.2 | 131.100.30.1 |

El Gateway que se configura para que la subred D vea a las subredes B y A es 131.100.30.1 ya que es una conexión local de router 3 que lo conecta al router 2 que se conecta con dichas redes y es el próximo salto en la red para poder encaminar los paquetes a esas redes.

- Un servidor linux llamado Soporte reside en una subred remota. Graciela no puede realizar un ping exitosamente a Soporte usando su dirección IP. Sin embargo, ella

puede realizar un ping a su default gateway y a otras computadoras de la subred remota.

¿Cuál puede ser la causa del problema?

Al decirme que puede hacer ping a su default Gateway y a otras computadoras de la subred remota, me está diciendo que el router está funcionando de manera que me permite conectarme con la subred. La posible causa seria la existencia de algún firewall que me impida conectarme. Podría hacer un escaneo del servidor usando nmap y ver que puertos tengo abiertos o cerrados.

Otra causa seria que el servidor no esté funcionando. Podría buscar la forma de conectarme local y fijarme si está funcionando.

Otra causa podría ser un error en la configuración ip del servidor soporte. Es decir, que no tiene configurado el default Gateway o una entrada para la dirección de la subred en la que se encuentra el host, por lo tanto, llegara a todos los usuarios locales, pero no a los que están en remoto.

# Laboratorio

  - En este laboratorio realizaremos una prueba de ruteo dinámico utilizando OSPF. Para ello utilizaremos gns3 con el router cisco 7200 con el que venimos trabajando.

# Labo OSPF

Esta configuración se explicó en detalle en el tp5 al configurar el labo mpls. Los pasos a seguir serán:

Armar esquema de routers y linkearlos

Antes de comenzar configure en los routers logging synchronous #configure terminal

(config)#line console 0

config-line)#logging synchronous

## Asigne ip válidas dentro de las redes indicadas.

| extremo a | extremo b | ip de red |
| --- | --- | --- |
| pc1 | r1 | 192.168.1.0/24 |
| r1 | r4 | 191.1.1.0/24 |
| r1 | r2 | 191.1.2.0/24 |
| r4 | r5 | 191.1.3.0/24 |
| r5 | r2 | 191.1.4.0/24 |
| r5 | r3 | 191.1.5.0/24 |
| r2 | r3 | 191.1.6.0/24 |
| r3 | pc2 | 192.168.2.0/24 |

Las interfaces de loopback configurarlas como 192.170.0.1/32 con el último octeto igual al número de router.

Recuerde . para configurar una ip se utilizan los comandos Ejemplo R1

R1#configure terminal

R1(config)#interface loopback0

R1(config-if)#ip address 192.170.0.1 255.255.255.255 R1(config-if)#no shutdown

configuración pc1 y pc2

PC1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0

PC2> ip 192.168.2.2 255.255.255.0

Esto debe hacerse para cada interfaz de cada equipo. Sea cuidadoso al identificar cada interfaz. puede corroborar la configuración ip de un equipo con :

R1#show interfaces | include Int Internet address is 192.168.1.100/24 Internet address is 191.1.2.1/24 Internet address is 191.1.1.1/24

## Configurar OSPF

Habilitar OSPF en general con “router ospf id_proceso”

“id proceso” idproceso es un id a nivel SO usaremos por comodidad 1 en todos los routers

Habilitar OSPF en cada interfaz con: “Network net_ip wildcard area num_area” “net_ip” es la direccion de red

“Wildcard” es la inversa de la máscara de red se obtiene de invertir 1 por 0 y 0 por 1 en la máscara de red

“num área” Indica el área a la que pertenecerán las interfaces. usaremos 0 en todos los casos.

Ejemplo:

R1(config)#router ospf 1

R1config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 191.1.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 191.1.2.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 192.170.0.1 0.0.0.0 area 0

## Pruebas y troubleshooting

Realice un ping desde la vpc1 a la vpc2

¿Qué resultado obtiene?

¿Cuál podría ser el problema?

Pruebe realizar un trace desde una ip del r1 hacia una ip de r3

¿Qué resultado obtiene?

¿Qué pruebas podría realizar para diagnosticar el problema?

Revise la tabla de ruteo en los conmutadores con el comando show ip route

Algunos comandos utiles en los routers show ip arp

show interfaces

show ip interface brief

show ip ospf: Muestra información general sobre un proceso OSPF. show ip ospf interfaces. Muestra los interfaces del router que participan en OSPF.

show ip ospf neighbors. Muestra la lista de routers que mantienen

una relación de “vecindad“ con el router en el que se ejecuta el comando. show ip ospf database. Muestra información sobre el contenido de la

base de datos de encaminamiento OSPF de un router.

router-id ip-address. Permite definir el identificador de un router utilizado por OSPF. Si no se incluye, el router escoge una de sus direcciones IP como identificador.

debug ip ospf. Permite activar el trazado de eventos de OSPF. Teclear “debug ip ospf ?” para ver las distintas opciones que ofrece.

En los VPC show ip all

¿Pudo diagnosticar el problema? corra en los vpc PC1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.100

PC2> ip 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.100

Pruebe nuevamente el trace entre los vpc.

¿Qué cambió?