RESUMEN TEORÍA

## 1️. Fundamentos de la Interconexión de Redes

Objetivo general:
Permitir la comunicación entre dispositivos situados en redes diferentes, garantizando que los datos lleguen desde el origen al destino, aunque existan varias redes intermedias.

### Requisitos de la interconexión

El sistema de interconexión debe:

- Enlazar redes físicamente.

- Encaminar y entregar datos entre procesos en diferentes redes.

- Llevar contabilidad y control del tráfico.

- Funcionar sin modificar la arquitectura interna de las redes conectadas.

Debe resolver diferencias entre redes:

- Esquemas de direccionamiento distintos

- Tamaño máximo de paquete (fragmentación)

- Mecanismos de acceso distintos

- Temporizadores, control de errores, informes de estado

- Técnicas de ruteo y control de congestión

- Tipos de servicio (orientado o no a conexión)

## 2️. Funcionamiento sin conexión – Protocolo IP

Modo “No orientado a conexión”:
Cada datagrama IP viaja de forma independiente por la red; los routers deciden la mejor ruta para cada uno.
➡️ No se establece circuito previo, ni se garantiza orden ni entrega.

Ventajas:

- Flexibilidad (funciona sobre muchas redes diferentes).

- Robustez (si falla una ruta, otra puede usarse).

- Simplicidad (cada paquete se trata por separado).

Servicio ofrecido por IP:
“Best Effort Delivery” → hace el mejor esfuerzo por entregar los datos, sin confirmar éxito.

## 3️. Consideraciones de Funcionamiento de IP

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Ruteo (Encaminamiento) | Determinar la ruta que seguirá el datagrama hasta su destino. Cada router mantiene una tabla de ruteo (estática: ingreso manual de la información o dinámica: los routers se comunican automáticamente entre ellos enviándose información actualizada de estado de la red cada determinado tiempo o cuando se produce alguna variación en el estado de la misma). |
| Tiempo de vida (TTL) | Campo que evita que un paquete quede circulando indefinidamente. Cada salto (router) reduce el contador en 1; si llega a 0, el paquete se descarta. |
| Fragmentación / Reensamblado | Cuando el datagrama excede el tamaño máximo permitido por una red, se fragmenta. Los fragmentos se reensamblan solo en el destino, no en routers intermedios. Cada datagrama puede seguir su propia ruta hacia el destino final. |
| Control de errores | IP no garantiza la entrega. Si detecta errores en la cabecera (checksum), descarta el paquete. ICMP notifica los errores al origen. |
| Control de flujo | Limitado, ya que IP no tiene confirmaciones. Si hay congestión, el router puede enviar un mensaje ICMP pidiendo reducir el ritmo de envío. |

## 4️. Protocolo IP (IPv4) – RFC 791

Características principales:

- Protocolo base de Internet.

- Direcciona y encamina datagramas.

- Fragmenta y reensambla si es necesario.

- Servicio sin conexión y no confiable.

- Máximo tamaño de datagrama: 65.536 bytes.

- Sin control de orden ni de errores (delegado a TCP u otros).

🧩 Estructura de la cabecera IPv4 (20–60 bytes)

| Campo | Tamaño | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Versión | 4 bits | Indica versión (4 para IPv4). |
| IHL | 4 bits | Longitud de la cabecera. |
| Tipo de Servicio (TOS/DS) | 8 bits | Prioridad, retardo, fiabilidad, rendimiento. |
| Longitud Total | 16 bits | Tamaño total del datagrama. |
| Identificación, Flags, Desplazamiento | 32 bits | Para fragmentación y reensamblado. |
| TTL (Time To Live) | 8 bits | Vida del paquete en saltos. |
| Protocolo | 8 bits | Indica protocolo de capa superior (TCP=6, UDP=17, ICMP=1). |
| Checksum de cabecera | 16 bits | Verifica errores en cabecera. |
| Dirección Origen / Destino | 32 bits cada una | IP de emisor y receptor. |
| Opciones (opcional) | variable | Seguridad, registro de ruta, timestamps. |

## 5️. Direccionamiento IPv4

Estructura general (32 bits):

  Net ID: identifica una red en la interred.     Host ID: identifica el dispositivo dentro de esa red.

Clases de direcciones IPv4

| Clase | Bits iniciales | Rango (1er octeto) | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0xxxxxxx | 0 – 127 | Redes grandes (16 millones de hosts) |
| B | 10xxxxxx | 128 – 191 | Redes medianas (65 mil hosts) |
| C | 110xxxxx | 192 – 223 | Redes pequeñas (254 hosts) |
| D | 1110xxxx | 224 – 239 | Multicast |
| E | 1111xxxx | 240 – 255 | Experimental |

Direcciones especiales

| Tipo | Ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Dirección de red | 132.25.0.0 | Identifica toda la red. |
| Difusión limitada | 255.255.255.255 | A todos los hosts locales. |
| Difusión dirigida | 56.255.255.255 | A todos los hosts de una red específica. |
| Loopback | 127.0.0.1 | Para pruebas internas (localhost). |
| No especificada | 0.0.0.0 | Host sin identificar. Todas las otras redes |

### Máscara de red (Netmask)

Define qué bits pertenecen al Net ID.

| Clase | Máscara por defecto | CIDR |
| --- | --- | --- |
| A | 255.0.0.0 | /8 |
| B | 255.255.0.0 | /16 |
| C | 255.255.255.0 | /24 |

### Direcciones públicas y privadas

Una dirección IP pública es aquella que se le asigna a cualquier dispositivo que se conecta de forma directa a internet como un router o los servidores de páginas web. La IP pública es visible desde internet. Única e irrepetible. La asignas los proveedores de Internet (ISP). Puede ser asignada de manera fija o dinámica.

| Tipo | Rango | Uso |
| --- | --- | --- |
| Privadas (RFC 1918) | 10.0.0.0/8 — 172.16.0.0/12 — 192.168.0.0/16 | Redes internas no ruteables en Internet |
| APIPA | 169.254.0.0/16 | Asignadas automáticamente cuando falla DHCP |
| Públicas | Asignadas por IANA/LACNIC | Ruteables globalmente en Internet |

Traducción de direcciones (NAT):
El router convierte IP privadas en públicas para acceder a Internet.

## 6️. Protocolos Auxiliares de IP

### 🔹 ARP (Address Resolution Protocol)

- Obtener una dirección física (MAC) asociada a una dirección IP.

- Solo opera dentro de la misma red local (LAN).

Pasos:

- Equipo consulta su caché ARP si está la dirección física correspondiente a tal IP.

- Si no conoce la MAC, envía un ARP Request (“¿Quién tiene la IP X.X.X.X?”).

- El dueño responde con su ARP Reply.

- Se guarda la relación IP–MAC en la caché ARP.

Cabecera ARP

| Campo | Tamaño (bits) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Hardware Type (HTYPE) | 16 | Indica el tipo de red física. En Ethernet → valor = 1. |
| Protocol Type (PTYPE) | 16 | Indica el protocolo de nivel 3 que se está resolviendo. Para IPv4 → valor = 0x0800 (igual que el campo EtherType de IP en Ethernet). |
| Hardware Address Length (HLEN) | 8 | Longitud de la dirección física (MAC). En Ethernet → 6 bytes. |
| Protocol Address Length (PLEN) | 8 | Longitud de la dirección de protocolo (IP). En IPv4 → 4 bytes. |
| Operation (OPER) | 16 | Tipo de mensaje ARP: 1 = Request, 2 = Reply. |
| Sender Hardware Address (SHA) | variable | Dirección MAC del emisor. |
| Sender Protocol Address (SPA) | variable | Dirección IP del emisor. |
| Target Hardware Address (THA) | variable | Dirección MAC del destinatario (vacía en el request). |
| Target Protocol Address (TPA) | variable | Dirección IP del destinatario. |

### 🔹 ICMP (Internet Control Message Protocol)

- Permite a los routers y hosts intercambiar mensajes de control o error.

- Funciones:

  - Notificar errores (destino inalcanzable, TTL expirado, etc.)

  - Control de flujo (“Source Quench”)

  - Diagnóstico de red (ping, traceroute).

- No transporta datos de usuario, solo mensajes administrativos.

### 🔹 IGMP (Internet Group Management Protocol)

- Permite administrar grupos de multidifusión (multicast).

- Un host usa IGMP para unirse o salir de un grupo multicast.

- Los routers lo usan para conocer qué grupos están activos en cada red.

## 7️. IPv6

Motivación: agotamiento de direcciones IPv4.
Tamaño: 128 bits → 3.4 × 10³⁸ direcciones posibles.
Representación: 8 grupos de 16 bits en hexadecimal:
2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329

Reglas de abreviación:

- Quitar ceros a la izquierda.

- Reemplazar grupos consecutivos de 0 por “::” (solo una vez por dirección).
Ejemplo:
2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B → 2031:0:130F::9C0:876A:130B

### Tipos de direcciones IPv6

Unicast Global: Direcciones públicas routables en Internet. Son las que usamos para que cualquier máquina del mundo pueda llegar a tu servidor, PC o dispositivo. Equivalente a las direcciones públicas de IPv4.

Link-Local: Comunicación solo dentro del mismo segmento físico (mismo switch, misma Wi-Fi, mismo cable). Se configuran automáticamente en cada interfaz al arrancar (sin necesidad de router). Sirven para: • Neighbor Discovery (NDP) – reemplaza ARP • Autoconfiguración SLAAC • Comunicación cuando no hay router o no hay dirección global aún.

Unique Local (ULA): Direcciones privadas dentro de una organización o sitio. No salen a Internet y no son globalmente únicas, pero sí son únicas con altísima probabilidad porque los 40 bits siguientes se generan aleatoriamente (RFC 4193). Ideal para redes internas grandes que nunca van a ser públicas o para túneles VPN site-to-site, redes corporativas internas, laboratorios, etc.

Multicast: Enviar un solo paquete a múltiples destinos simultáneamente. Reemplaza el broadcast de IPv4. Algunos bien conocidos: • FF02::1 → todos los nodos del enlace (link-local all-nodes) • FF02::2 → todos los routers del enlace • FF02::1:FFxx:xx → solicited-node multicast (usado por NDP) • FF0X::101 → NTP, etc.

| Tipo | Prefijo (bits iniciales) | Rango – Valor inicial → final | Cómo reconocerlas fácilmente |
| --- | --- | --- | --- |
| Unicast Global | 2000::/3 | 2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 → 3FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | Comienzan con 2 o 3. Ej: 2001:db8::1 |
| Link-Local | FE80::/10 | FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 → FEBF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | Siempre comienzan con FE8, FE9, FEA o FEB. Ej: FE80::1 |
| Unique Local (ULA) | FC00::/7 | FC00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 → FDFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | Comienzan con FC o FD (las más comunes son FD…). Ej: FD12:3456::1 |
| Multicast | FF00::/8 | FF00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 → FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | Siempre empiezan con FF. Ej: FF02::1 |
| Loopback | — | Solo ::1 | Dirección del propio host (localhost). |
| Sin especificar | — | Solo :: | Indica “sin dirección” o “aún no configurada”. |

### Direcciones obsoletas

- Site-Local (FEC0::/10): reemplazadas por las Unique Local (ULA) por falta de unicidad entre sitios.

### Ventajas de IPv6 sobre IPv4

- Espacio de direcciones inmenso.

- Autoconfiguración automática (stateless).

- No requiere NAT.

- Cabecera más simple y eficiente.

- Mejor soporte para QoS, seguridad (IPSec) y movilidad.

- Identificación clara de flujo y prioridad.

# Repaso teoría

- ¿En qué caso se utiliza el protocolo ARP? Explique su funcionamiento

El protocolo ARP (Address Resolution Protocol, RFC 826) se utiliza cuando un dispositivo necesita enviar un datagrama IP a otro dentro de una misma red local (LAN), pero solo conoce su dirección IP y no su dirección física (MAC).
Funcionamiento:

- El equipo consulta primero su caché ARP para ver si ya conoce la relación IP–MAC.

- Si no la tiene, difunde una solicitud ARP (ARP Request) por la red preguntando “¿Quién tiene la IP X.X.X.X?”.

- El dispositivo con esa IP responde con su dirección MAC (ARP Reply).

- El emisor guarda esta relación IP–MAC en su caché para futuros envíos.

- ¿Cómo identificar las distintas clases de direcciones ip v4?

Las direcciones IPv4 se clasifican según los bits iniciales del primer octeto (byte):

| Clase | Bits iniciales | Rango decimal (1er byte) | Uso principal |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0xxxxxxx | 0 – 127 | Redes muy grandes |
| B | 10xxxxxx | 128 – 191 | Redes medianas |
| C | 110xxxxx | 192 – 223 | Redes pequeñas |
| D | 1110xxxx | 224 – 239 | Multicast |
| E | 1111xxxx | 240 – 255 | Experimental/reservada |

- ¿Cuál es el formato de una dirección ipv6?

Una dirección IPv6 tiene 128 bits y se representa como ocho grupos de 16 bits (4 dígitos hexadecimales cada uno), separados por dos puntos: x:x:x:x:x:x:x:x.

Ceros a la izquierda pueden suprimirse y se pueden reemplazar grupos continuos de ceros por :: (solo una vez por dirección).

Ejemplo:
2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B

Puede abreviarse como 2031:0:130F::9C0:876A:130B

- ¿Que tipo y rango de direcciones se usa para el equivalente a APIPA en ipv6?

El equivalente a las direcciones APIPA (169.254.x.x) en IPv6 son las direcciones Link-Local (locales de enlace), conocidas como Unicast Link-Local. Estas direcciones se asignan automáticamente a una interfaz para permitir comunicación dentro de una misma red local sin necesidad de configuración manual o DHCP.

Solo sirven para comunicaciones dentro del mismo enlace o red física (LAN) y no son ruteables fuera de ese enlace. Son obligatorias: todo dispositivo IPv6 debe tener al menos una dirección Link-Local. El rango es FE80::/10. Eso significa que los 10 bits más significativos son 1111111010, y el resto se completa con ceros o bits del identificador de interfaz (EUI-64 o aleatorio).

- ¿Que tipo y rango de direcciones se usa para el equivalente a las direcciones públicas (routeables) en ipv6?

El equivalente a las direcciones públicas IPv4 son las direcciones Unicast Globales (Global Unicast Address). Son únicas y ruteables globalmente en Internet, asignadas por los registros de Internet (IANA/LACNIC). El rango de las direcciones Unicast globales es: 2000::/3 (2000:: → 3FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF).

- ¿Qué tipos de direcciones ipv6 comienzan con FEC0::/10?

Las direcciones que comienzan con FEC0::/10 corresponden a las antiguas Site-Local Addresses (locales de sitio).

- Eran usadas para comunicación dentro de una organización o sitio, sin ser ruteables globalmente.

- Fueron deprecadas por el IETF y reemplazadas por las Unique Local Addresses (FC00::/7).

- ¿Para que se usan las direcciones en el rango FC00::/7?

El rango FC00::/7 se utiliza para las Unique Local Addresses (ULA).

- Son direcciones locales exclusivas, equivalentes a las direcciones privadas IPv4 (10.x.x.x, 192.168.x.x).

- No son ruteables en Internet, pero sí entre redes privadas interconectadas.

- Se dividen en dos mitades:

  - FD00::/8: asignadas localmente (uso más común).

  - FC00::/8: reservadas para asignación futura global.

- Investigue la diferencia entre Site local addresses y unique local addresses.

Las direcciones Site-Local (FEC0::/10) y las Unique Local Addresses (FC00::/7) fueron diseñadas para permitir la comunicación interna dentro de una organización sin necesidad de utilizar direcciones globales ruteables en Internet. Sin embargo, existen diferencias importantes entre ambas que llevaron a la sustitución definitiva de las Site-Local por las Unique Local.

Las Site-Local Addresses, definidas originalmente en las primeras especificaciones de IPv6, funcionaban de manera análoga a las direcciones privadas de IPv4 (como 10.x.x.x o 192.168.x.x). Estas direcciones permitían la comunicación dentro de un "sitio" o dominio administrativo, pero no eran ruteables globalmente. Su principal limitación era la falta de un identificador único entre sitios, lo que podía generar conflictos de direcciones al interconectar redes privadas de diferentes organizaciones.

En reemplazo de ellas se introdujeron las Unique Local Addresses (ULA), definidas en el RFC 4193, con un diseño mejorado que evita las colisiones entre redes privadas. Las ULA utilizan el prefijo FC00::/7, dentro del cual el subrango FD00::/8 se reserva para asignaciones locales generadas de forma aleatoria. Este mecanismo incluye un identificador global de 40 bits generado aleatoriamente, lo que hace altamente improbable que dos organizaciones diferentes utilicen el mismo bloque, incluso si luego se interconectan.

En resumen, las Site-Local eran direcciones internas sin control de unicidad entre redes y quedaron obsoletas, mientras que las Unique Local ofrecen un esquema más seguro, organizado y escalable para direccionamiento privado en IPv6, siendo actualmente el estándar recomendado.

# Práctica

- Explique el formato abreviado de la dirección 2001:0000:0000:0012:0000:0000:1234:56AB

Formato abreviado: 2001::12:0:01234:56AB
Primero, se eliminan los ceros a la izquierda en cada bloque (0000 → 0, 0012 → 12), y luego se reemplazan las secuencias continuas de bloques “0000” por (::), la cual solo puede utilizarse una vez en la dirección.

- Elija una dirección ip v4 base apropiada e indique un esquema de subdireccionamiento que permite alojar 1 red de 240 host , 1 red de 120 host y 2 redes de 64 host.

Seleccionamos un rango de direcciones IPv4 privadas para una red local, ya que no son enrutables en Internet y evitan conflictos con direcciones públicas. Usaremos como dirección base 172.17.0.0/20. Este bloque provee un espacio de direcciones amplio(4094 hosts posibles) que es más que suficiente para realizar el subneteo VLSM requerido para alojar un total de hosts igual a 240 + 120 + 64* 2 = 488 hosts.

Ordenamos de mayor a menor las subredes.

240 host – 8 bits para poder direccionar

120 host –  7 bits para direccionar

64 host – necesitamos 7 igual porque 2 a la 6 son 64, pero la cantidad de host son 2 (n-2), porque debemos sacarle los 0 y 1.

Usamos por ejemplo: 172.17.0.0/20

Para la primera subred necesito poder identificar 240 hosts, por lo que necesito 8 bits para representar el host id. Por ello, elijo como dirección base para la subred 1: 172.17.0.0/24

Los hosts de la subred pueden tomar los valores de ip:

Min: 172.17.0.1

Max: 172.17.0.254

La dirección de broadcast: 172.17.0.255

Para las 3 subredes restantes necesitamos 7 bits para el host id.

Luego, la dirección base para la subred 2 (120 hosts) es: 172.17.1.0/25.

Los hosts de la subred pueden tomar los valores de ip:

Min: 172.17.1.1

Max: 172.17.1.126

La dirección de broadcast: 172.17.1.127.

Para la tercera subred (una de las de 64 hosts, la dirección base de la subred es: 172.17.1.128/25.

Min: 172.17.1.129

Max: 172.17.1.254

La dirección de broadcast: 172.17.1.255.

Para la cuarta y última subred (la segunda de 64 hosts), la dirección base de la subred es: 172.17.2./25.

Min: 172.17.2.1

Max: 172.17.2.126

La dirección de broadcast: 172.17.2.127.

Comando para subneting en linux: ipcalc (dirección de red y mascara)

Ipcalc 172.17.10/20

-	Dirección de red para esa dirección IP

-	Marca en rojo hasta donde es la mascara de red

-	Wildcard: cual es la parte que corresponde al host

-	Mínimo y máximo

-	Broadcast

-	Cuantos host permite

Ipcalc 172.17.1.0/20 /24 (subneting, subred) todas las subredes que se pueden hacer

- Determinando la clase de las direcciones

  - Mencione a qué clase pertenecen las siguientes direcciones:

128.107.2.89: Clase B ya que su primer octeto se encuentra en el rango 128-191 (Clase B comienza con 10xxxxxx).

13.23.57.0: Clase A ya que su primer octeto se encuentra en el rango 1-127 (Clase A comienza con 0xxxxxxx)

215.223.5.2: Clase C ya que su primer octeto se encuentra en el rango 192-223 (Clase C comienza con 110xxxxx).

191.191.2.10: Clase B ya que su primer octeto se encuentra en el rango 128-191 (Clase B comienza con 10xxxxxx).

127.0.0.1: Técnicamente, por el primer octeto sería clase A ya que su primer octeto se encuentra en el rango 1-127. Cabe recordar que El rango 127.0.0.0 – 127.255.255.255 está reservado para loopback, es decir, direcciones que apuntan a la misma máquina. Es decir, técnicamente sería clase A pero funcionalmente no se comporta como una IP clase A estándar.

223.15.254.254: Clase C ya que su primer octeto se encuentra en el rango 192-223 (Clase C comienza con 110xxxxx).

  - ¿Cuál o cuáles clases le permiten tener más de 1000 hosts por red?

Las clases de direcciones IP que permiten tener más de 1000 hosts por red son la clase A y la clase B. Esto se debe a que en la clase A se reservan 24 bits para identificar a los hosts, lo que permite 224−2=16.777.214 y en la clase B se reservan 16 bits para hosts, permitiendo 216−2=65.534 hosts por red.

  - ¿Cuál o cuáles clases le permiten tener como máximo 254 hosts por red?

La clase C solo dedica 8 bits para los hosts, por lo que puede tener como máximo 254 hosts por red.

- Identificando direcciones de IP inválidas.

Revise las siguientes direcciones IP, indique que parte de la misma es inválida para una dirección de un Hosts y explique por qué es inválida:

151.127.256.80: La ip no es válida ya que un octeto no puede tomar el valor 256 pues con 8 bits no se puede representar dicho número.

222.222.255.222: La IP tiene su primer octeto 222, que cae en el rango 192–223, por lo tanto es clase C. Clase C usa 24 bits para la red y 8 bits para los hosts, es decir, máscara por defecto 255.255.255.0. Por lo tanto, ninguno de los 3 primeros octetos puede tomar el valor 255.

231.200.1.1: esta ip no es válida para la dirección de un host pues por su identificador 231 pertenece a la clase D usada para direcciones multicast.

126.1.0.0: la dirección es válida ya que al comenzar con 126 es de clase A y los 3 últimos octetos que representan el host no son todos 0 o todos 1 por lo que es un host válido.

0.127.4.100: no es válida porque empieza con 0, y el primer octeto nunca puede ser 0 para un host normal en IPv4. El primer octeto 0 está reservado para la “red no especificada”, usada para referirse a la propia red o al origen desconocido.

190.7.2.0: la dirección es válida ya que al comenzar con 190 es de clase B y los 2 últimos octetos que representan el host no son todos 0 o todos 1 por lo que es un host válido.

127.1.1.1: No es válida para hosts ya que se usa para dirección de loopback.

198.121.254.255: es de clase C pues su primer octeto es 198 lo que indica que el último octeto es la dirección del host. El valor de host no puede ser 255 pues representa el broadcast.

255.255.255.255: es la dirección de broadcast global por lo que no se asigna a hosts.

- Identificando problemas de direccionamiento IP

Basado en el siguiente escenario liste todos los problemas de direccionamiento y explique cómo estos pueden afectar las comunicaciones.

|  | Dirección IP | Router por Defecto |
| --- | --- | --- |
| A | 109.128.1.1 | 109.128.0.1 |
| B | 109.128.2.2 | 109.128.0.2 |
| C | 147.103.73.73 | 147.103.0.1 |
| D | 109.128.10.10 | 0.0.0.0 |
| E | 109.100.11.11 | 109.128.0.1 |
| F | 147.103.0.1 |  |
| G | 109.128.0.3 |  |

| H | 109.128.0.3 |  |
| --- | --- | --- |
| I | 109.128.0.1 |  |

La dirección 109.128.0.3 está asignada tanto a la interfaz G como a la interfaz H. Dos interfaces de red activas en la misma red no pueden tener la misma dirección IP. Esto causaría un conflicto de IP que paralizaría la comunicación en ese segmento.

Las interfaces que conectan a los dos routers (F, G, H) deberían estar en la misma subred.

El host D tiene su Router por Defecto configurado como 0.0.0.0. 0.0.0.0 es una dirección reservada (usualmente para "cualquier red" o la ruta predeterminada de un router), no puede ser usada como puerta de enlace para un host. El host D no podrá comunicarse con ninguna otra red fuera de su segmento local.

# Labo

Genere el siguiente esquema con el router cisco 7200

Configuración

En el router r2 ingrese por consola y cargue: config terminal

ipv6 unicast-routing ipv6 cef

ipv6 dhcp pool labredes address prefix 2a01::/59 exit

interface fa0/0 no shutdown ipv6 enable

ipv6 address 2a01::1/59

ipv6 dhcp server labredes ipv6 nd managed-config-flag no shutdown

exit

Una vez configurado r2 ingrese a las pc por consola y ejecute el comando ip auto

- ¿Qué sucedió?

Al ejecutar el comando ip auto en las PCs:

- Las PCs configuraron automáticamente sus direcciones IPv6 utilizando el protocolo de Neighbor Discovery (ND) y DHCPv6.

- Las PCs enviaron un mensaje de Solicitud de Router (Router Solicitation - RS) al router R2.

- El router R2 respondió con un Anuncio de Router (Router Advertisement - RA).

Dado que la configuración de R2 incluye los comandos:

- ipv6 nd managed-config-flag (M-flag = 1)

- ipv6 dhcp server labredes

El Router Advertisement (RA) de R2 indicó a las PCs que deben obtener su dirección IP, la dirección del gateway (el router) y otra información de configuración (como servidores DNS, aunque no se configuraron aquí) a través de DHCPv6.

Por lo tanto, las PCs iniciaron el proceso DHCPv6 DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) para obtener una dirección IP del pool labredes que usa el prefijo $2a01::/59$.

Respuesta: Las PCs obtuvieron exitosamente una dirección IPv6, máscara y gateway automáticamente a través de DHCPv6 Stateful.

- capture el trafico contra la pc3 y ejecute el ip auto en la pc3

- ¿qué sucedió?

Al capturar el tráfico, se observó claramente el intercambio de mensajes DHCPv6 (Solicit, Advertise, Request, Reply - SARR) inmediatamente después del intercambio de mensajes de Router Discovery (RS/RA).

Esto confirma que el router R2, al tener el M-flag activado, forzó a la PC3 a usar el protocolo DHCPv6 Stateful para obtener su dirección completa, en lugar de usar la Autoconfiguración de Direcciones sin Estado (SLAAC).

- Investigue qué hace cada comando de la configuración de r2.

| Comando | Descripción Simple | Función Técnica |
| --- | --- | --- |
| config terminal | Entra al modo de configuración global. | Permite modificar la configuración activa del router. |
| ipv6 unicast-routing | Activa el reenvío de paquetes IPv6. | Activa la capacidad de enrutamiento IPv6 globalmente. Sin esto, el router solo procesa paquetes dirigidos a él, no los reenvía entre redes. |
| ipv6 cef | Habilita el reenvío de Cisco Express. | Acelera el proceso de reenvío de paquetes IPv6 para mejorar el rendimiento. |
| ipv6 dhcp pool labredes address prefix 2a01::/59 | Crea y define un grupo de direcciones para DHCPv6. | Crea el pool de direcciones con el nombre labredes y le asigna el prefijo de subred $2a01::/59$, a partir del cual se entregarán las IPs a los hosts. |
| interface fa0/0 | Entra a la configuración de la interfaz FastEthernet 0/0. | Permite configurar parámetros específicos de ese puerto físico del router. |
| no shutdown | Enciende la interfaz. | Habilita la interfaz físicamente. |
| ipv6 enable | Permite la comunicación IPv6 en la interfaz. | Activa el procesamiento de paquetes IPv6 en la interfaz y asigna automáticamente una dirección link-local ($fe80::/10$). |
| ipv6 address 2a01::1/59 | Asigna una dirección IPv6 a la interfaz. | Configura la dirección IPv6 estática ($2a01::1$) y su prefijo ($/59$) para la interfaz, que actuará como la Puerta de Enlace Predeterminada para los hosts. |
| ipv6 dhcp server labredes | Asocia el servicio DHCPv6 a la interfaz. | Indica a la interfaz que active la función de servidor DHCPv6 y use la configuración del pool llamado labredes. |
| ipv6 nd managed-config-flag | Activa el "M-flag" en los Anuncios de Router (RA). | Fuerza a los hosts a usar DHCPv6 para obtener la dirección IPv6 completa y el gateway (modelo Stateful). Sin este comando, los hosts usarían SLAAC. |
| no shutdown | Enciende la interfaz (redundante, pero buena práctica). | Garantiza que la interfaz esté activa. |
| exit | Vuelve al nivel de configuración anterior. | Se usa para salir de la configuración de la interfaz. |