Definición: El ISA es el lenguaje de máquina que el hardware y los compiladores deben entender para comunicarse. Desde la perspectiva del programador que codifica en lenguaje máquina, el ISA define cómo se comporta la máquina y qué recursos posee.  Es la interfaz crítica que logra la integración entre el mundo del software (compiladores, sistemas operativos) y el mundo del hardware (microarquitectura).

## Las Siete Dimensiones del ISA. 1. Clase del ISA (Taxonomía). Define Dónde se encuentran los operandos que las instrucciones manipularán. Se clasifica según el almacenamiento interno principal del procesador:

Pila (Stack): Almacenamiento Interno: Memoria LIFO (Last-In, First-Out). Operandos Implícitos (siempre los dos valores en el tope de la pila). Las instrucciones de ALU no contienen operandos de dirección. El resultado se apila nuevamente. Acumulador: Almacenamiento Interno:Un registro especial (el Acumulador). Operandos. Un operando es siempre el Acumulador; el otro puede ser una dirección de memoria. Usado en las primeras computadoras. La gestión de variables es ineficiente. Registros de Propósito General (GPR): Almacenamiento interno: Conjunto de registros internos (la solución moderna). Operandos:Explícitos (se especifican los registros o direcciones de memoria en la instrucción). Permite al compilador optimizar el uso de registros para variables, expresiones y paso de parámetros. + usadas por: Rapidez Extrema del Hardware: Los Registros son el nivel de almacenamiento más rápido dentro de la jerarquía de memoria de la CPU.  El acceso a un registro se realiza típicamente en un solo ciclo de reloj. El modelo GPR permite al compilador elegir libremente qué registros usar y cuándo usarlos.  El compilador puede asignar variables y resultados intermedios a registros específicos ideales para sostener las variables locales y constantes más utilizadas donde la velocidad de acceso es vital. Según cuántos de sus operandos pueden ser direcciones de memoria: Registro-Registro (Load-Store) (0, 3). Descrip: RISC (ej. ARM). Solo las instrucciones LOAD y STORE acceden a memoria. Las operaciones de ALU solo usan registros. V: Instrucciones simples, de longitud fija y tiempos de ejecución (CPI) similares. Modelo de código simple. D: Los programas son compilados a un mayor total de instrucciones; menor densidad de código, programas más grandes. Registro-Memoria. Descrip: CISC (ej. IA-32). Permite que una instrucción aritmética lea un operando directamente desde la memoria. V:Mayor densidad de código (menos instrucciones totales). El dato es accedido sin un LOAD previo. El formato de instrucción tiende a ser fácil de decodificar.D:Un operando se destruye (el resultado reemplaza al operando destino). La variación en el CPI (Ciclos Por Instrucción) es alta, dependiendo de la ubicación del operando. Memoria-Memoria(2, 2) o (3, 3).Descrip: Permite que dos o tres operandos provengan directamente de la memoria. Arquitectura obsoleta. V:Código muy compacto. No requiere registros para almacenamiento temporal. D:Mucha variación en el CPI. El alto número de accesos a memoria por instrucción causa cuellos de botella. Modelo de Memoria. Define cómo se organiza y accede a la memoria desde el punto de vista del ISA. Es decir, define como una dirección de memoria será interpretada y como es especificada. Define:Tamaño de Celda (Byte): La unidad más pequeña y fundamental de memoria que puede ser direccionada. Hoy en día, esta unidad es universalmente 8 bits (1 Byte). Las palabras de datos que manipulan los procesadores modernos suelen ser de 4, 8 o más bytes. Endianness (Ordenamiento de Bytes): Define el orden en que los bytes de una palabra (ej., un entero de 32 bits) se almacenan en la memoria. Little Endian: La dirección de memoria inicial contiene el byte menos significativo de la palabra. Big Endian: La dirección de memoria inicial contiene el byte más significativo de la palabra. Bi-endianness: La arquitectura puede ser configurada (generalmente al inicio) para operar en modo big-endian o little-endian. Alineamiento de Memoria: Es la restricción por la cual los accesos a datos que son más grandes que un byte (por ejemplo, una palabra de 4 bytes) deben comenzar en una dirección que sea un múltiplo de su tamaño. La alineación simplifica el diseño del hardware y mejora el rendimiento. Los accesos desalineados pueden no estar permitidos, requerir múltiples referencias alineadas o degradar severamente el rendimiento. Modos de Direccionamiento: Especifican la forma en que se localiza la dirección de un operando en la instrucción: Registro El operando se encuentra directamente en un registro del procesador. La instrucción:sólo necesita especificar el número de registro: Variables locales muy usadas. Inmediato: El operando es un valor constante que está codificado dentro del campo de operando de la instrucción.: Constantes, valores pequeños. Directo: El campo de dirección de la instrucción contiene la dirección de memoria física exacta donde se encuentra el operando: Variables globales. Registro Indirecto: El campo de dirección especifica un registro que a su vez contiene la dirección de memoria del operando: Punteros. Basado/Desplazamiento: La dirección del operando se calcula sumando el contenido de un Registro Base con un valor de Desplazamiento (Offset) constante incluido en la instrucción: Acceso a estructuras de datos o elementos de arrays (arreglo[i]). Indexado (Based-Indexed): Similar al basado, pero la dirección final se calcula usando dos registros (un registro base y un registro índice) o un registro base, un índice y un desplazamiento: Operaciones que involucran matrices (arrays bidimensionales). Pila (Stack). Es un modo implícito, exclusivo de las arquitecturas de pila. Los operandos son siempre los dos valores en el tope de la pila (LIFO). El resultado se "empuja" de vuelta a la pila.

Tipos de datos y tamaño.Enteros:Integers:8, 16, 32, 64 bits. Signados (en Complemento a Dos) o Nosignados:Números enteros. Fraccionados:Floating-Point:32 (float), 64 (double), 128 (quadruple) bits:Números reales con alta precisión y rango. Decimal:BCD (Binary-Coded Decimal):Cada dígito decimal se codifica en 4 bits (Packed) u 8 bits (Unpacked):Usado para aritmética exacta, crucial en aplicaciones financieras donde la precisión es obligatoria. Caracteres:Character:7 bits (ASCII) o 16 bits (Unicode):Representación de texto.Cadena de caracteres:String:Variable. Contiene un símbolo especial para indicar el final de la cadena:Representación de texto. Punteros:Pointer: 32 o 64 bits (dependiendo del bus de direccionamiento):Direcciones de memoria. Booleano :Boolean:Puede usar 1 bit o la palabra completa (ej. 8, 32 o 64 bits) para representar Falso (0) o Verdadero (no-cero):Valores lógicos. En arreglos lógicos se usa el bit map. Tipos de Operaciones.Definen las operaciones que el ISA expone al programador. Aritméticas y Lógicas (ALU): Las operaciones básicas sobre enteros: Suma (ADD), Resta (SUB), Multiplicación (MUL), División (DIV), operaciones lógicas (AND, OR, NOT, XOR), y operaciones de desplazamiento/rotación (SHIFT, ROTATE). Masking (AND): se usa cuando querés extraer una porción de bits de una palabra. Packing (OR): se usa cuando querés empaquetar una porción de bits a una palabra. Transferencia de Datos: Mueven (duplican) datos entre los registros y la memoria. LOAD: Transfiere datos de Memoria a Registro. STORE: Transfiere datos de Registro a Memoria. MOVE: Transfiere datos entre Registros o desde un Inmediato a Registro. Control de Flujo: Alteran el orden secuencial de las instrucciones (cambian el Contador de Programa - PC). Punto Flotante: Operaciones especializadas (suma, resta, multiplicación, etc.) definidas para los números fraccionados (IEEE 754). Sistema: Instrucciones privilegiadas utilizadas por el sistema operativo, como las de gestión de memoria virtual o llamadas al sistema (System Calls). Especializadas: Incluyen operaciones para datos decimales (BCD), manipulación de cadenas (strings) y gráficos (operaciones de píxeles y vértices). Hay tres esquemas de instrucciones para tratar entradas y salidas desde dispositivos del sistema. E/S programada con espera activa: el procesador contiene instrucciones que inician una comunicación con un dispositivo y quedan en un bucle esperando la respuesta. Usada en sistemas que tienen que reaccionar inmediatamente a un cambio externo (real-time emebeded systems). E/S controlada por interrupciones: las instrucciones inician el dispositivo de E/S y le dicen que genere una interrupción cuando esté listo. Aunque es considerado un mejor esquema que el anterior, si tiene sus problemas, dispositivos que generan muchas interrupciones puede ser costoso para el procesador. E/S DMA (direct memory access – acceso directo a memoria): este esquema es parecido al de E/S programada con espera activa, pero pateamos la responsabilidad a otro lado. En vez que el procesador se haga cargo del dispositivo, hay un controlador llamado DMA que se hace cargo. El controlador tienen 4 registros.

Tipos de Control de Flujo.Mecanismos que permiten al procesador desviarse de la ejecución secuencial:Saltos (Branch/Jump):Jump es un salto incondicional, mientras que Branch es un salto condicional. El branch se basa en el estado de los Códigos de Condición (Flags) del procesador para decidir si se salta a una nueva dirección o se continúa la secuencia.Llamadas y Retornos a Procedimientos :Son saltos especializados para invocar funciones/subrutinas. Antes de saltar, el sistema debe guardar el estado de la máquina (principalmente el valor actual del PC) en la pila. El Return recupera el estado guardado para volver al punto de interrupción. Hay dos convenciones para guardar valores de registros: Dentro del procedimiento que hace el llamado (caller saving):el procedimiento que va a realizar la llamada es el responsable de guardar los registros que necesita conservar en la pila cuyo valor le será útil después de que la función llamada regrese. Dentro del procedimiento llamado (callee saving):el procedimiento que es llamado es el responsable de guardar los registros que va a utilizar. Cuando una instrucción llama a un procedimiento, la dirección de retorno es guardada y el llamado usa la instrucción de retorno para transferir de vuelta el control. En una corutina, cada procedimiento llama al otro y continua una instrucción adelante desde la última llamada. Interrupciones y Traps:Son eventos que fuerzan la detención inmediata del programa en curso para atender una rutina de servicio de interrupción (ISR). Las interrupciones son causadas por eventos externos (E/S, temporizador), y los traps son causados por eventos internos provocados por un programa en ejecución (errores de división por cero, violaciones de acceso). Las trampas funcionan de forma síncrona con tu programa. En términos de reproducibilidad la trampa siempre ocurrirá en el mismo lugar del programa. En cambio, las interrupciones son consideradas asíncronas. Una interrupción es transparente si el sistema puede guardar por completo el estado del programa (todos los registros, PC) antes de ejecutar la ISR, y luego restaurarlo con precisión para que el programa interrumpido continúe su ejecución sin "darse cuenta" de la interrupción. Las interrupciones se gestionan por prioridad. Si hay una interrupción activa, otra interrupción solo será procesada (interrumpiendo a la primera) si el dispositivo es de mayor prioridad. Esto evita que dispositivos críticos, sensibles al tiempo, esperen demasiado. El control de flujo (saltos y ramificaciones) necesita saber a qué dirección ir después. El ISA usa dos métodos para calcular esta dirección de destino: 1. Relativo al PC (PC-Relative):Mecanismo: La instrucción no almacena la dirección absoluta del destino, sino la distancia (desplazamiento) que hay que sumar al Contador de Programa (PC) actual. Se usa para saltos locales y fijos (bucles, if-else).Permite el código independiente posicional (position independence). Indirecto (Vía Registros o Pila):Mecanismo: La dirección de destino se almacena en una ubicación que puede cambiar: Registros: Usados para punteros a funciones o tablas de salto. Pila: Usada exclusivamente para la dirección de retorno de las funciones (el RETURN). Formato de Instrucción.Define la estructura binaria (la codificación) de las instrucciones que el procesador debe decodificar y ejecutar. Componentes: Opcode (Código de Operación): El código que especifica la operación a realizar (ej. ADD, LOAD). Operando(s): Información adicional que indica la ubicación de los datos a manipular (registros o direcciones de memoria). Ortogonalidad: Es la propiedad por la cual cada operación de la ISA soporta cada modo de direccionamiento. Las arquitecturas Load-Store modernas, como ARM, no son ortogonales, ya que LOAD/STORE son las únicas que pueden usar modos de direccionamiento de memoria. Longitud de Instrucción: Longitud Fija (RISC): Todas las instrucciones tienen el mismo número de bits (ej. 32 bits). Esto simplifica el hardware de decodificación y permite que el procesador sepa dónde comienza la siguiente instrucción, facilitando el paralelismo. Longitud Variable (CISC): Las instrucciones pueden tener diferentes números de bytes. Esto permite una mayor densidad de código (instrucciones muy compactas) a costa de un hardware de decodificación mucho más complejo.

Intel Core i7 (ISA IA-32 / x86-64) - Arquitectura CISC . El Core i7 implementa la ISA IA-32 (32 bits, desde el 80386) y su extensión de 64 bits, x86-64.  Clase de ISA:CISC (Complex Instruction Set Computer). Utiliza la clase Registro-Memoria, permitiendo que muchas operaciones de ALU accedan directamente a operandos en la memoria. Compatibilidad:Mantiene una estricta compatibilidad en reversa hasta la arquitectura original de 16 bits (8086/8088) de los años 70, lo que impone una carga de diseño heredada. Modos de Operación:Protected Mode: El modo operativo moderno con 4 niveles de privilegio (Nivel 0 para Kernel, Nivel 1 y 2 Device Service ,Nivel 3 para Usuario). Real Mode (funciona como un 8086) y Virtual 8086 Mode (permite que un SO moderno ejecute programas de 16 bits). Modelo de Memoria Utiliza un modelo de memoria segmentado heredado con palabras de 32 bits. Almacena los datos en formato Little Endian (el byte menos significativo va en la dirección más baja). El procesador no trabaja con direcciones de memoria física directamente. En su lugar, utiliza un sistema de dos partes llamado Direccionamiento Segmentado o Direcciones Virtuales de 48 bits: Segmento (16 bits): Funciona como una clave o "punto de partida" grande. Offset (Desplazamiento de 32 bits): Funciona como la distancia desde ese punto de partida. Esta dirección virtual de 48 bits no es la dirección real en el chip de memoria. La CPU debe pasarla a un componente llamado MMU (Unidad de Gestión de Memoria), que actúa como un traductor y la convierte en una dirección de 36 bits. Formato de Instrucción Irregular, complejo y de longitud variable (hasta 15 bytes). Las instrucciones tienen prefijos (PREFIX) opcionales que modifican su comportamiento: REP (para repetición de instrucciones de string), LOCK (para reservar el bus y asegurar atomicidad), o prefijos para forzar el modo de operación (8, 16, o 32 bits). El campo MODE define el modo de direccionamiento. Estos 8 bits están divididos entres grupos. A veces los primeros 3 bits (R/M) son utilizados como una extensión para un opcode de 1 byte, permitiendo uno de 11 bits. REG siempre especifica un registro, mientras que la combinación de MOD y R/M especifica el otro operando en combinación con el modo de direccionamiento. ● MOD 00 indica Register Indirect y Direct ● MOD 01 y 10 indican Displacement. ● MOD 11 indica Register, de 32 bits para instrucciones de palabras y 8 bits para instrucciones de bytes. A veces siguiente al MODE, esta SIB. Este especifica un factor de escala (S), y dos registros (I y B). Cuando presente, la dirección efectiva es computada con lo siguiente: ● S indica un factor de 1, 2, 4 o 8 ● El registro indice (I) es multiplicado por el factor de S. ● El resultado es sumado al registro base (B). ● Y finalmente sumándolo, si es necesario, a un desplazamiento de 8 bits o 32 bits. Operaciones Las operaciones diádicas (dos operandos) reemplazan uno de los operandos (destino), lo que es característico del diseño Registro-Memoria. Tipos de Datos El IA-32 del Core i7 soporta: Enteros signados (codificado en complemento-a-dos),Enteros no-signados, BDC y punto flotante (codificado en IEEE 754). También soporta caracteres y cadenas de caracteres. Modos de direccionamiento:Immediate, Direct, Register, Register Indirect, Displacement, Indexed-Base

2. ARM v7 (OMAP4430) - Arquitectura RISC.El procesador ARM Cortex A9, usado en el SoC OMAP4430, implementa la arquitectura ARM v7. Clase de ISA:RISC (Reduced Instruction Set Computer). Utiliza la clase Registro-Registro (Load-Store). Esto significa que las operaciones aritméticas y lógicas sólo operan sobre registros, y solo las instrucciones LOAD/STORE interactúan con la memoria. Modelo de Memoria Simple: Un solo espacio de direccionamiento de 32 bits, con un límite máximo de 4 GB (problema que se abordó usando memoria FLASH como principal). Es Bi-endianness (configurable para Little o Big Endian), aunque la memoria del sistema es fija en Little Endian. Memoria Alineada requerida debido a las instrucciones de longitud fija. Formato de Instrucción:Limpio y de longitud fija (32 bits). También incluye el Thumb ISA, un conjunto de instrucciones de 16 bits que ofrecen mayor densidad de código (programas más pequeños) con algunas restricciones operativas. Los diseñadores hicieron todo lo posible para utilizar cada bit disponible. Por está razón, cada tipo de instrucción tiene un formato específico. Se destaca el campo COND, presente en todas las instrucciones. Este se llama el campo de condición y define si la instrucción se va a completar o no, dependiendo de las condiciones del sistema. Operaciones Las instrucciones aritméticas vienen en dos formas: una que modifica los códigos de condición (flags) y otra que no los modifica. Esta dualidad permite al compilador una mayor optimización al reordenar las instrucciones sin afectar el flujo condicional. Las booleanas son análogas a las aritméticas. Las instrucciones de LOAD/STORE vienen en solo tres sabores, para leer/escribir 1, 2, o 4 Bytes. Las instrucciones de desplazamiento son las mínimas, un shift a la izquierda (lógico) y dos a las derecha (lógico y aritmético). Una sola instrucción de desplazamiento circular. Instrucciones de control de flujo incluyen una instrucción que salto condicional que maneja todas las condiciones, y dos para llamada de procedimientos. Modos de direccionamiento Register, Immediate, Displacement, Register Indirect, PC-Relative. Los 3 últimos para instrucciones de tipo LOAD/STORE y saltos. Tipo de datos Soporta enteros signados, enteros no-signados y punto flotante. No tienen soporte de hardware para caracteres o strings.