RESUMEN TEÓRICO

## 1. Protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Conceptos generales (de notas teóricas y diapositivas):

- DHCP es un servicio de capa de aplicación que configura automáticamente parámetros para que un dispositivo sea parte de una red. RFC 1531 (actual RFC 2131 para IPv4; RFC 3315 para IPv6).

- Extensión y mejora de BOOTP (RFC 951). Usa UDP (puertos 67 para servidor, 68 para cliente).

- Funciones principales:

  - Asigna IPs y parámetros TCP/IP (máscara, default gateway, DNS, etc.) automáticamente.

  - Negocia y transmite información específica del host.

- Ventajas: Evita configuración manual, reutiliza IPs, centraliza administración.

- Elementos: Cliente DHCP (solicita config.), Servidor DHCP (provee config.).

- Carga de tráfico: Bajo en redes estables (mensajes cortos UDP), pero alto en arranques masivos (broadcasts).

Administración de Direcciones IP con DHCP: DHCP usa 3 métodos para asignar IPs:

- Asignación manual o estática: Administrador configura IP en servidor y la asocia a MAC Address. Útil para dispositivos fijos (e.g., servidores). No reutiliza IPs.

- Asignación automática: Servidor asigna IP permanente en primer contacto. No reutiliza, pero simula con lease time alto.

- Asignación dinámica: Asigna IP por tiempo limitado (lease time). Cliente debe renovar o liberar. Permite reutilización (ideal para redes con conexiones temporales, e.g., 300 laptops en red clase C con 253 IPs disponibles).

Consideraciones que se deben tener en cuenta al configurar DHCP:

Reservas (IP–MAC Binding): Dispositivos que requieren una IP fija. Algunos dispositivos deben conservar siempre la misma dirección IP, aunque se encuentren en una red donde los clientes obtienen la configuración dinámicamente. Ejemplos típicos: servidores locales (archivos, impresión, aplicaciones), impresoras de red, equipos de administración (switches, routers de borde).
En DHCP se utiliza la opción de reservas para asociar una MAC address con una dirección IP específica dentro del ámbito (scope). Esto garantiza que el dispositivo “estático” pueda seguir usando DHCP, pero siempre recibiendo la misma IP.

## Exclusiones: Direcciones que nunca deben asignarse automáticamente. Dentro de un ámbito puede ser necesario reservar direcciones que no deben ser asignadas por DHCP, ya sea porque:

- Se asignarán manualmente a ciertos hosts.

- Están dedicadas a equipos de infraestructura.

- Son usadas para pruebas o administración.

Se define un rango de exclusión dentro o fuera del pool DHCP que el servidor nunca entregará.

## Tiempo de vida del alquiler (Lease Time): Controla cuánto tiempo un cliente mantiene una dirección IP antes de renovarla.

Consideraciones al definirlo:

- Ambientes estables (empresas): leases largos (días/semanas).
→ Menor carga sobre el servidor DHCP.

- Ambientes con alta rotación de dispositivos (WiFi público, eventos): leases cortos (minutos/horas).
→ Permite reutilizar direcciones rápidamente.

- Subredes con escasez de IPs: leases cortos para evitar agotamiento del pool.

Cantidad de servidores DHCP (alta disponibilidad): 75% / 25%: Evitar punto único de falla. Si un servidor cae, el otro debe ser capaz de continuar asignando direcciones.
Mínimo dos servidores DHCP, configurados con ámbitos complementarios.
Una práctica común es: Servidor A: 75% del pool y Servidor B: 25% del pool.

- Si un servidor falla, el otro todavía puede suministrar direcciones suficientes para la mayoría de los hosts.

- Los ámbitos no deben solaparse, porque los servidores no se comunican entre sí al asignar individuales leases (salvo configuraciones avanzadas como DHCP Failover en sistemas modernos).

Ámbitos (Scopes): construcción según segmentación y tamaño de la subred
Un ámbito representa el conjunto de direcciones y parámetros que un servidor puede entregar dentro de una subred específica.

Consideraciones al armar un ámbito:

- Calcular según cantidad real de hosts y proyección futura.

- Evitar rangos demasiado grandes que favorezcan ataques o consumo excesivo.

- Coincidir estrictamente con la máscara de subred real.

- Definir exclusiones y reservas dentro de ese ámbito.

Parámetros asignados por DHCP (Opciones): Cada ámbito puede definir los parámetros que el servidor entregará a los clientes. Es crucial decidir qué opciones conviene habilitar o deshabilitar según la política de la red.

Parámetros frecuentes que sí se entregan:

- Router (Default Gateway) → para que los clientes salgan de su subred.

- Máscara de subred → indispensable.

- Dominio local (Append domain) → útil para búsquedas internas (ej.: .miempresa.local).

Parámetros que pueden no entregarse deliberadamente:

- DNS: Si se quiere evitar que los hosts naveguen por Internet o resuelvan dominios externos.

- WINS: WINS (NetBIOS Name Service) es un sistema antiguo de Microsoft. Si no se usa, asignarlo puede inducir a conexiones innecesarias o advertencias.

DHCP Relay (Agente de Reenvío): DHCP usa broadcast, y por diseño un broadcast no atraviesa routers. Si una subred no tiene un servidor DHCP local, los clientes no podrían obtener dirección IP.

Para resolver esto se configura un DHCP Relay Agent en el router o en un switch de capa 3. El relay recibe el broadcast del cliente y lo reenvía mediante unicast al servidor DHCP ubicado en otra red.

| Campo | Propósito clave |
| --- | --- |
| op | Indica si es request u offer/reply |
| htype | Tipo de hardware (Ethernet=1) |
| hlen | Longitud MAC |
| hops | Para relay agents |
| xid | Identifica transacción |
| secs | Tiempo desde inicio del proceso |
| flags | Bit de broadcast/unicast |
| ciaddr | IP actual del cliente |
| yiaddr | IP ofrecida/asignada |
| siaddr | IP del servidor (o boot server) |
| giaddr | IP del relay agent |
| chaddr | MAC del cliente |
| sname | Nombre del servidor |
| file | Archivo de boot |
| options | Parámetros DHCP + tipo de mensaje |

Proceso de Adquisición de Direcciones IP:

- Estados: INIT → SELECTING → REQUESTING → BOUND → RENEWING → REBINDING.

- Secuencia DORA (Discover-Offer-Request-Ack):

  - DHCPDISCOVER: Cliente emite un broadcast DHCPDISCOVER (UDP, destino 255.255.255.255, puerto 67) para localizar servidores DHCP. Espera 1-10s para evitar colisiones.

En la cabecera DHCP se incluye la dirección MAC del cliente, el tipo de hardware (por ejemplo, Ethernet), y un identificador de transacción que servirá para relacionar las respuestas con el mensaje original. El objetivo de este mensaje es anunciar la presencia del cliente y solicitar una configuración de red.

  - DHCPOFFER: Servidores responden con oferta (IP, máscara, etc.). Este paquete se transmite mediante UDP (puerto origen 67, destino 68) y se envía como unicast a nivel MAC para dirigirlo al dispositivo que realizó la oferta.

En la cabecera DHCP se incluyen datos importantes como la dirección IP ofrecida al cliente, la dirección MAC del cliente, la dirección IP del servidor DHCP que realiza la oferta y diversos parámetros de configuración de red. Entre ellos se encuentran la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, las direcciones de los servidores DNS, el tiempo de alquiler de la dirección IP (Lease Time), y dos valores de control: el Renewal Time Value (T1), que indica el tiempo tras el cual el cliente debe intentar renovar la dirección con el mismo servidor, y el Rebinding Time Value (T2), que define el tiempo a partir del cual, si no se obtuvo respuesta, el cliente puede intentar renovar con cualquier servidor DHCP de la red.

  - DHCPREQUEST: el cliente difunde DHCPREQUEST indicando la oferta elegida (y con ello informa a otros servidores que retiren sus ofertas). Este mensaje también se transmite como broadcast, con dirección IP de origen 0.0.0.0, ya que el cliente todavía no posee una dirección válida.

En la cabecera DHCP se incluyen la dirección MAC del cliente, la dirección IP ofrecida, la dirección del servidor DHCP que realizó la oferta, y el campo “Requested IP Address”, donde el cliente especifica la dirección que desea utilizar. Este mensaje también cumple la función de notificar a los demás servidores DHCP que sus ofertas no fueron aceptadas, de modo que liberen las direcciones que habían reservado provisionalmente.

  - DHCPACK: Servidor confirma la ip asignada. Es un paquete unicast a nivel MAC.

Contiene toda la información necesaria para que el cliente configure su red. En la cabecera se incluyen la dirección IP asignada, la dirección MAC del cliente, la dirección IP del servidor, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, los servidores DNS, y los valores de Lease Time, T1 y T2. Una vez recibido este mensaje, el cliente aplica la configuración de red y puede comenzar a comunicarse normalmente dentro de la red.

- Opcional: DHCPNACK: Este mensaje indica que la solicitud del cliente no puede ser aceptada. El NACK puede producirse, por ejemplo, si el cliente intenta utilizar una dirección IP que ya no es válida, pertenece a otra subred, o fue asignada a otro dispositivo. También puede enviarse cuando la concesión anterior expiró o si el servidor detecta una incoherencia en la solicitud. Al recibir un NACK, el cliente debe descartar cualquier configuración IP actual y reiniciar el proceso desde el paso inicial, enviando nuevamente un mensaje DHCP Discover para obtener una nueva dirección válida.

- Renovación: Al 50% lease, unicast a servidor original; al 87.5%, broadcast a cualquier servidor.

- Liberación: DHCPRELEASE al apagar.

## 2. Servicio de Resolución de Nombres DNS (Domain Name System)

Conceptos generales:

- DNS es una base de datos distribuida y jerárquica que traduce nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP y otros registros. RFC 1034/1035. Usa UDP puerto 53 (consultas), TCP para transferencias de zona.

- Arquitectura jerárquica (Árbol invertido): Root servers → TLD (.com, .ar) → Autoridades de dominio → Subdominios.

- Funcionamiento: Consultas directas (nombre → IP) o inversas (IP → nombre via in-addr.arpa).

- Carga de tráfico: Bajo por consulta (UDP ~100 bytes), pero alto en caches y transferencias TCP.

- Implementación: Servidores autoritativos (primarios/secundarios), resolvers (clientes), caches.

Servidores Raíz :

- Los servidores raíz (Root Servers) son los puntos más altos de la jerarquía del DNS. Contienen la información necesaria para ubicar los servidores responsables de los dominios de nivel superior (como .com, .org, .edu, .ar, etc.).

- En Argentina: Instancias de L-Root (ICANN) y F-Root (ISC).

Administración del espacio de nombres DNS:

Una zona es una porción del espacio de nombres DNS que es administrada de manera coherente por una entidad particular (una organización o un servidor).
No necesariamente coincide con un dominio completo, sino con la parte del dominio de la cual se mantiene la información autoritativa.

Un servidor es autoritativo para una zona cuando tiene acceso directo y oficial a la zona completa y puede responder con certeza absoluta sobre sus registros.

Un servidor es autoritativo cuando:

- Posee una copia primaria o secundaria de la zona.

- Responde con el bit AA (Authoritative Answer) en las respuestas DNS.

- Proporciona registros desde archivos de zona locales, no desde caché.

No es autoritativo cuando:

- La respuesta sale de su caché.

- No administra la zona directamente.

Diferencia entre búsqueda directa e inversa:

- Directa: Nombre → IP (e.g., facet.unt.edu.ar → 200.45.169.78). Registro A/AAAA.

- Inversa: IP → Nombre (e.g., 78.169.45.200.in-addr.arpa → facet.unt.edu.ar). se logra utilizando una zona especial del DNS llamada in-addr.arpa (para IPv4) o ip6.arpa (para IPv6). Registro PTR.

Búsqueda iterativa vs recursiva:

- Recursiva: Servidor consultado resuelve completamente (consulta otros si necesario) y devuelve respuesta final al cliente.

- Iterativa: Servidor devuelve mejor info disponible (e.g., referral a otro servidor); cliente continúa consultas.

Zona primaria vs secundaria:

- Primaria: Base de datos editable en servidor autoridad. Almacena la copia original de la zona.. Administra zona.

- Secundaria: Copia de solo lectura de primaria (via transferencia de zona). Para redundancia. Un servidor puede hospedar ambas para dominios diferentes (e.g., primaria para midominio.com, secundaria para otro.com).

Servidores de caché

- No tienen autoridad.

- Guardan respuestas temporalmente según el TTL.

- Si no tienen la respuesta en caché, realizan resolución recursiva o iterativa.

El TTL (Time To Live) es crucial para el funcionamiento:

- Define cuántos segundos una respuesta puede mantenerse en caché.

- Reduce tráfico hacia los servidores autoritativos.

- Afecta la propagación de cambios en DNS.

Formato del paquete DNS

# Tabla de tipos de registros DNS y su uso en búsquedas directa e inversa

| Tipo de Registro | Nombre | Uso en Búsqueda Directa | Uso en Búsqueda Inversa | Descripción / Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Address | ✔️ | ❌ | Asocia un nombre de host con una dirección IPv4. |
| AAAA | IPv6 Address | ✔️ | ❌ | Asocia un nombre de host con una dirección IPv6. |
| CNAME | Canonical Name | ✔️ | ❌ | Alias: un nombre apunta a otro nombre canónico. |
| MX | Mail Exchanger | ✔️ | ❌ | Especifica qué servidor recibe correo electrónico para el dominio. |
| NS | Name Server | ✔️ | ❌ | Indica qué servidores son autoritativos para la zona. |
| SOA | Start of Authority | ✔️ | ❌ | Define el inicio de la zona, servidor primario, serial, timers. |
| TXT | Text | ✔️ | ❌ | Contiene texto arbitrario (SPF, DKIM, verificaciones). |
| SRV | Service Locator | ✔️ | ❌ | Localiza servicios: prioridad, peso, puerto (ej.: AD, SIP). |
| PTR | Pointer | ❌ | ✔️ | Usado en búsqueda inversa: IP → nombre de host. |
| NAPTR | Naming Authority Pointer | ✔️ | (raro) ✔️ | Encadenamiento avanzado de servicios (VoIP, ENUM). |
| HINFO | Host Info | ✔️ | ❌ | Publica información del host (CPU, SO). Poco usado. |
| CAA | Certificate Authority Authorization | ✔️ | ❌ | Indica qué CA puede emitir certificados para el dominio. |
| SPF (obsoleto, ahora en TXT) | Sender Policy Framework | ✔️ | ❌ | Política de envío de correos. Reemplazado por TXT. |
| DS | Delegation Signer | ✔️ | ❌ | Usado en DNSSEC para delegaciones seguras. |
| DNSKEY | DNSSEC Key | ✔️ | ❌ | Contiene claves públicas para validar firmas DNSSEC. |
| RRSIG | DNSSEC Signature | ✔️ | ❌ | Firma digital de registros de una zona. |
| NSEC/NSEC3 | Next Secure | ✔️ | ❌ | Prueba criptográfica de no existencia de registros (DNSSEC). |

# SMTP — Simple Mail Transfer Protocol (y MIME)

Qué es y para qué sirve:
SMTP es el protocolo estándar para transferencia de correo entre agentes de transferencia (MTA) usando TCP (puerto 25). Se ocupa del transporte (envelope) y del intercambio comando/respuesta; el formato del mensaje (cabecera y cuerpo) viene de RFC 822 y MIME extiende a contenidos no-texto.

Arquitectura básica y roles (resumir para examen):

- User Agent (UA): cliente que crea el mensaje.

- MTA (Mail Transfer Agent): servidores que transportan/encaminan el mensaje (relay).

- MDA (Mail Delivery Agent): entrega final al buzón. Protocolos de acceso al buzón: POP3, IMAP (puertos 110 y 143 típicos).

Fases del intercambio SMTP (detalle que piden):

- Establecimiento de conexión o Acuerdo (TCP): El cliente SMTP (por ejemplo, un cliente de correo o un servidor que reenvía mensajes) se conecta al servidor SMTP a través del puerto 25 (o 587 si usa autenticación segura).

  - El servidor responde con un mensaje de bienvenida (220).

  - Luego, el cliente se identifica enviando un comando HELO o EHLO (Extended Hello).

  - El servidor responde con un código 250 indicando que está listo para continuar.

  - Si se requiere autenticación, en esta etapa puede realizarse mediante comandos como AUTH LOGIN o AUTH PLAIN.

- Transferencia del/los mensajes Una vez establecida la sesión, comienza la transferencia del correo. El proceso sigue la siguiente secuencia típica:

MAIL FROM: indica la dirección de correo del remitente.

Ejemplo: MAIL FROM:<usuario@dominio.com>

→ El servidor responde con 250 OK.

RCPT TO: especifica una o más direcciones de destinatarios.

Ejemplo: RCPT TO:<destinatario@otrodominio.com>

→ El servidor responde con 250 OK por cada destinatario válido.

DATA: señala el inicio del cuerpo del mensaje.

El servidor responde con 354 Start mail input.

El cliente envía el contenido del correo (cabeceras y cuerpo) y finaliza con una línea que contiene solo un punto (.).

→ El servidor responde con 250 OK si el mensaje fue aceptado para entrega.

- Cierre: Después de transferir el mensaje, el cliente envía el comando QUIT para cerrar la sesión.

El servidor responde con 221 Bye, indicando el cierre correcto de la conexión.

Códigos de respuesta y comandos:

MIME:

- MIME permite enviar contenido multimedia (adjuntos, encodings) encapsulándolo en multipartes dentro del cuerpo del mensaje. SMTP sigue transportando el mensaje pero MIME define cómo empacar contenido diferente de texto ASCII.

Spam, Relay y MX (breve):

- Registros MX de DNS dirigen correo a servidores de intercambio. El relay permite que un servidor acepte correo para reenviarlo; configuración permisiva de relay puede facilitar spam. Comandos VRFY/EXPN pueden facilitar enumeración de usuarios (riesgo).

## POP3 – Post Office Protocol versión 3

### Definición

"El POP3 permite a los usuarios descargar los correos electrónicos desde el servidor a su computadora local para leerlos sin conexión; generalmente los elimina del servidor una vez descargados."

### Características técnicas

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| RFC | RFC 1939 |
| Puerto | 110 (texto plano) / 995 (SSL/TLS – POP3S) |
| Protocolo de transporte | TCP |
| Modo de operación | Descarga y eliminación (por defecto) |
| Estado del buzón | No sincronizado entre dispositivos |
| Comandos principales | USER, PASS, LIST, RETR, DELE, QUIT |

Ilustración 2.1 – Flujo típico de POP3

Cliente → TCP 110 → Servidor

+OK POP3 server ready

USER usuario@dominio.com

+OK

PASS contraseña

+OK Logged in

LIST

+OK 2 messages

RETR 1

(cuerpo del mail)

DELE 1

+OK message 1 deleted

QUIT

+OK POP3 server signing off

### Ventajas y desventajas

| Ventaja | Desventaja |
| --- | --- |
| Bajo consumo de espacio en servidor | No permite acceso desde múltiples dispositivos |
| Funciona sin conexión (una vez descargado) | Riesgo de pérdida si PC falla |
| Simple y rápido | No soporta carpetas en servidor |

## IMAP – Internet Message Access Protocol

### Definición

"El IMAP, a diferencia de POP3, permite acceder, leer y organizar los correos directamente en el servidor sin necesidad de descargarlos, manteniendo los mensajes sincronizados entre distintos dispositivos."

### Características técnicas

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| RFC | RFC 3501 (IMAP4rev1) |
| Puerto | 143 (texto plano) / 993 (SSL/TLS – IMAPS) |
| Protocolo de transporte | TCP |
| Modo de operación | Acceso en línea (buzón en servidor) |
| Estado del buzón | Sincronizado en todos los dispositivos |
| Comandos principales | LOGIN, SELECT, FETCH, STORE, CREATE, EXPUNGE |

Ilustración – Flujo típico de IMAP

Cliente → TCP 143 → Servidor

* OK IMAP4rev1 Service Ready

a001 LOGIN usuario@dominio.com contraseña

a001 OK LOGIN completed

a002 SELECT INBOX

* 2 EXISTS

a003 FETCH 1 BODY[HEADER]

(cabeceras del mail)

a004 STORE 1 +FLAGS (\Seen)

a004 OK STORE completed

a005 LOGOUT

* BYE IMAP4rev1 Server logging out

### Ventajas y desventajas

| Ventaja | Desventaja |
| --- | --- |
| Sincronización total entre dispositivos | Mayor uso de espacio en servidor |
| Carpetas, banderas, búsquedas en servidor | Requiere conexión constante |
| Acceso desde web, móvil, PC | Más complejo |

# HTTP — Hypertext Transfer Protocol

HTTP es un protocolo de la capa de aplicación en la suite TCP/IP, diseñado para la transferencia de hipertexto en la World Wide Web. Se basa en el envío de mensajes sobre el protocolo de transporte TCP.

- Funcionamiento básico:

  - El cliente (por ejemplo, un navegador web) envía un mensaje de petición a un servidor, solicitando realizar una acción sobre un recurso determinado (habitualmente, obtener el recurso).

  - El servidor envía un mensaje de respuesta a la petición del cliente (habitualmente, incluyendo el recurso solicitado).

- Versiones principales:

  - HTTP/1.1: Versión utilizada mayoritariamente desde finales de los 90. Soporta conexiones persistentes y cabeceras para caché.

  - HTTP/2: Versión desplegada en los últimos años. Mejora la eficiencia mediante codificación binaria de mensajes, compresión de cabeceras, multiplexación de múltiples peticiones/respuestas sobre una única conexión TCP, peticiones iniciadas por el servidor, etc.

HTTP es un protocolo sin estado, lo que significa que cada petición es independiente de las demás (aunque se usa cookies para mantener estado).

## Arquitectura del Protocolo HTTP

HTTP sigue un modelo cliente-servidor:

- Cliente (Agente de usuario): Generalmente un navegador web, pero puede ser cualquier entidad que envía peticiones.

- Servidor: Recibe peticiones y envía respuestas.

- Proxies/Intermediarios: Actúan en nombre de clientes o servidores. Pueden ser:

  - Intermediarios de seguridad (e.g., firewalls).

  - Intermediarios traductores (e.g., para diferentes versiones de HTTP).

Los recursos se identifican mediante URI (Uniform Resource Identifier) o URL (Uniform Resource Locator), que es un tipo de URI con información de acceso.

URI (Uniform Resource Identifier): Cadena de caracteres que identifica de forma única un recurso (abstracto o físico) en la red o en un sistema. Es el concepto padre.

URL (Uniform Resource Locator): Subconjunto de URI que, además de identificar el recurso, indica dónde está localizado y cómo acceder a él (protocolo, host, puerto, ruta, etc.).

Desde HTTP/1.1 (1997) el encabezado Host: es obligatorio → todas las direcciones web que usamos son URLs completas.

| Parte | Descripción | Ejemplo (en http://www.facet.unt.edu.ar/inicio) |
| --- | --- | --- |
| Esquema | Nombre del esquema (e.g., http, https) que define cómo se asignan identificadores. | http |
| Autoridad | Nombre de dominio o IP, opcionalmente con puerto. | www.facet.unt.edu.ar |
| Ruta | Identifica el recurso en el ámbito del esquema y autoridad (jerárquico, separado por /). | /inicio |
| Consulta | Datos no jerárquicos (pares nombre=valor, separados por &). | ?param=valor (no en el ejemplo) |
| Fragmento | Identifica un recurso secundario (e.g., #seccion en una página). | #inicio (no en el ejemplo) |

| Método | Descripción | Seguro | Idempotente | Ejemplo de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | Obtener el recurso (e.g., página HTML, imagen). Sujeto a cachés. No debe tener efectos secundarios. | Sí | Sí | Cargar una página web. |
| POST | Realizar un procesado específico basado en datos enviados (e.g., enviar formulario). No sujeto a cachés. Puede tener efectos no deseados si se repite. | No | No | Enviar un formulario de login o compra. |
| HEAD | Similar a GET, pero solo devuelve cabeceras (sin cuerpo). | Sí | Sí | Verificar si un recurso existe sin descargarlo. |
| PUT | Crear o reemplazar un recurso en el servidor. | No | Sí | Subir un archivo. |
| DELETE | Eliminar un recurso. | No | Sí | Borrar un elemento. |
| OPTIONS | Obtener opciones de comunicación disponibles. | Sí | Sí | Consultar métodos permitidos. |
| TRACE | Realizar un eco de la petición para depuración. | Sí | Sí | Diagnosticar problemas. |
| CONNECT | Establecer un túnel (e.g., para proxies). | No | No | Conexiones seguras. |

### Método GET

- Se utiliza exclusivamente para solicitar/recuperar un recurso del servidor (página web, imagen, archivo JSON, etc.).

- Los parámetros se envían en la URL, después del signo ? (query string).

- Ejemplo típico: https://www.facet.unt.edu.ar/notas.php?legajo=45123&anio=2025.

- El navegador y los proxies pueden cachear automáticamente la respuesta.

- Es idempotente: repetir exactamente la misma petición 1 o 100 veces produce exactamente el mismo efecto en el servidor (solo lee, no modifica nada).

- Es seguro (safe): no debe generar efectos secundarios en el servidor.

- La URL completa queda registrada en: historial del navegador, logs del servidor web, logs de proxies, barra de direcciones, marcadores, etc.

- Tiene límite práctico de longitud (≈2000–8000 caracteres según navegador/servidor).

- Se puede guardar como favorito (bookmark) o compartir por WhatsApp/Telegram y funciona igual.

- Si la conexión falla, el navegador puede reintentar automáticamente sin preguntar.

- Muy usado para búsquedas, lectura de perfiles, listados, APIs REST de solo lectura.

### Método POST

- Se utiliza para enviar datos al servidor para que los procese (crear, modificar, borrar, autenticar, subir archivos, etc.).

- Los parámetros viajan en el cuerpo del mensaje HTTP (entity body), no en la URL.

- Ejemplo típico: login, registro de usuario, envío de formulario de contacto, pago con tarjeta, subida de foto.

- No se cachea por defecto (cada ejecución es considerada una operación nueva).

- No es idempotente: repetir la misma petición puede crear varios usuarios, varias compras, varios mensajes, etc.

- No es seguro (no-safe): normalmente genera efectos secundarios en el servidor.

- Los datos no quedan visibles en la URL, historial del navegador ni en la mayoría de los logs.

- No tiene límite práctico de tamaño (puede enviar archivos de muchos MB o GB).

- No se puede guardar como favorito ni compartir solo el link (al abrirlo haría GET y no enviaría los datos).

- Si la conexión falla durante un POST, el navegador pregunta “¿Reenviar los datos del formulario?” porque podría duplicar la operación.

- Es el método obligado cuando se envían datos sensibles (contraseñas, tarjetas de crédito) o archivos grandes.

Componentes de una Petición

- Línea de solicitud: Método + URL del recurso (sin esquema/autoridad) + Versión HTTP.

- Cabeceras: Datos adicionales (e.g., Host, User-Agent).

- Cuerpo: Solo en métodos como POST (datos a procesar, e.g., formulario). No en GET.

Componentes de una Respuesta

- Línea de estado: Versión HTTP + Código de estado + Frase descriptiva.

- Cabeceras: Datos adicionales (e.g., Content-Type, Server).

- Cuerpo: Representación del recurso (e.g., HTML, imagen).

Cabeceras generales (aplican a peticiones y respuestas):

| Cabecera | Descripción |
| --- | --- |
| Cache-Control | Directivas para caché (e.g., no-store). |
| Connection | Controla si cerrar la conexión TCP (e.g., keep-alive). |
| Date | Fecha del mensaje. |
| Forwarded | Información de proxies. |
| Keep-Alive | Parámetros para conexiones persistentes. |
| MIME-Version | Versión de MIME. |
| Pragma | Directivas generales (e.g., no-cache). |
| Upgrade | Cambiar a otro protocolo (e.g., WebSockets). |

Cabeceras comunes en peticiones:

- Accept: Tipos de contenido preferidos.

- Accept-Encoding: Codificaciones preferidas (e.g., gzip).

- Cookie: Envía cookies al servidor.

- Host: Autoridad del URL.

- If-Modified-Since: Sello temporal para caché.

- If-None-Match: ETag para caché.

- Referer: URL de origen.

- User-Agent: Info del cliente (e.g., navegador).

Cabeceras comunes en respuestas:

- Content-Encoding: Codificación del cuerpo (e.g., gzip).

- Content-Length: Longitud del cuerpo.

- Content-Type: Tipo MIME (e.g., text/html).

- ETag: Identificador de versión del recurso.

- Expires: Fecha de expiración para caché.

- Location: URL para redirección.

- Server: Info del servidor.

- Set-Cookie: Establece cookies.

- Vary: Cabeceras que afectan el contenido.

### Ejemplo de Petición (GET en HTTP/1.1)

GET /Inicio HTTP/1.1

Host: www.unt.edu.ar

Connection: keep-alive

Cache-Control: max-age=0

User-Agent: Chrome/62.0.32

Upgrade-Insecure-Requests: 1

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: es-ES,es;q=0.9,en;q=0.8,en-US;q=0.7

### Ejemplo de Respuesta (HTTP/1.1 200 OK)

HTTP/1.1 200 OK

Server: Apache-Coyote/1.1

Set-Cookie: JSESSIONID=E26E8...; Domain=www.uc3m.es; HttpOnly

Cache-Control: no-store

Last-Modified: Fri, 10 Nov 2017 11:44:28 CET

Content-Type: text/html;charset=UTF-8

Transfer-Encoding: chunked

Date: Fri, 10 Nov 2017 10:44:28 GMT

<!DOCTYPE html>

<html lang="es" class="no-js">

<head>

<title>Inicio | UC3M</title>

(...)

## Cookies en HTTP

- Definición: Pequeñas cantidades de datos (nombre=valor) que el servidor envía al cliente para mantener estado en un protocolo sin estado.

- Usos: Gestión de sesiones, almacenamiento de preferencias, rastreo de usuarios.

- Atributos:

  - Domain y Path: Define en qué peticiones enviar la cookie.

  - Expires y Max-Age: Cuándo expirar (si no, al cerrar navegador).

  - Secure: Solo por canales seguros (HTTPS).

  - HttpOnly: No accesible por JavaScript (solo HTTP/HTTPS).

- Creación (en respuesta):

Set-Cookie: sid=Aa119IVaY...; Expires=Thu, 13 Feb 2020 21:47:38 GMT; Path=/; Domain=.example.com; Secure; HttpOnly

- Envío (en petición):

Cookie: sid=Aa119IVaY...

## HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

HTTPS es la versión segura de HTTP. Usa el mismo protocolo base, pero agrega encriptación y verificación mediante TLS (Transport Layer Security, antes SSL).

### ¿Qué es HTTPS?

- Es HTTP sobre una capa de seguridad TLS/SSL.

- Puerto predeterminado: 443 (vs. 80 de HTTP).

- Proporciona: Confidencialidad (cifrado), Integridad (datos no alterados), Autenticación (verifica identidad del servidor).

### Cómo Funciona HTTPS

- Handshake TLS:

  - Cliente envía "Client Hello" con versiones TLS soportadas, ciphers.

  - Servidor responde "Server Hello" con cipher elegido, certificado.

  - Cliente verifica certificado, genera clave simétrica.

  - Intercambio de claves y confirmación "Finished".

- Cifrado: Datos se cifran con clave simétrica (AES, etc.).

- Ventajas:

  - Protege datos (e.g., contraseñas, tarjetas).

  - Mejora confianza del usuario.

  - Beneficios SEO.

- Desventajas: Requiere certificado (costo, aunque gratis con Let's Encrypt), overhead inicial.

### Diferencias Principales con HTTP

| Aspecto | HTTP | HTTPS |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | Sin cifrado; datos en texto plano (vulnerable a interceptaciones). | Cifrado con TLS/SSL; protege contra eavesdropping, MITM. |
| Puerto | 80 | 443 |
| Certificados | No requiere | Requiere certificado SSL/TLS del servidor (emitido por CA). |
| Rendimiento | Más rápido (sin overhead de cifrado). | Ligeramente más lento por handshake TLS, pero optimizado en versiones modernas. |
| SEO y Navegadores | Marcado como "No seguro" en navegadores. | Favorecido por Google; muestra candado seguro. |
| Uso | Sitios no sensibles (e.g., blogs). | Sitios con datos sensibles (e.g., e-commerce, login). |

### Implementación en Organizaciones

- Instalar certificado SSL (de CA como Let's Encrypt, Comodo).

- Configurar servidor web (Apache/Nginx) para HTTPS.

- Redirigir HTTP a HTTPS (para compatibilidad).

DEL TP VER LOS PUNTOS DE WIRESHARK DONDE SE VEN PAQUETES Y CAMPOS IMPORTANTES DE SABER PARA EL PARCIAL

- Explique brevemente cual es la función de los siguientes servicios

  - DHCP

El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un servicio de red que permite asignar automáticamente direcciones IP y otros parámetros de configuración (como máscara de red, puerta de enlace y servidor DNS) a los dispositivos que se conectan a una red, evitando así tener que configurarlos manualmente. Utiliza UDP (puertos 67 y 68).

  - DNS

El DNS (Domain Name System) traduce los nombres de dominio que utilizan los usuarios (como www.google.com) en direcciones IP numéricas que son comprendidas por los equipos de red, facilitando la localización y comunicación entre dispositivos en Internet o en redes locales. Utiliza UDP (puerto 53) para consultas y TCP para transferencias de zona.

  - SMTP

El SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es el protocolo utilizado para enviar correos electrónicos desde un cliente hacia un servidor de correo, o entre servidores de correo, garantizando la entrega de los mensajes al destino correspondiente.

  - POP3

El POP3 (Post Office Protocol versión 3) permite a los usuarios descargar los correos electrónicos desde el servidor a su computadora local para leerlos sin conexión; generalmente los elimina del servidor una vez descargados.

  - IMAP

El IMAP (Internet Message Access Protocol), a diferencia de POP3, permite acceder, leer y organizar los correos directamente en el servidor sin necesidad de descargarlos, manteniendo los mensajes sincronizados entre distintos dispositivos.

  - HTTP

El HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo que regula la comunicación entre los navegadores web y los servidores, permitiendo la transferencia de páginas web, imágenes, videos y otros recursos mediante solicitudes y respuestas en texto plano.

  - HTTPS

Finalmente, el HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) es la versión segura de HTTP que cifra la información transmitida mediante protocolos de seguridad como SSL/TLS, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos durante la comunicación entre el cliente y el servidor.

- Abra el archivo tp9_dhcp_comunII.pcap. Explique detalladamente el proceso de alquiler de una dirección IP por parte de un cliente utilizando los paquetes capturados en el archivo.

Cuando un dispositivo cliente se conecta a una red y necesita obtener una dirección IP válida, se inicia el proceso de asignación dinámica mediante el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Este proceso está compuesto por una secuencia de mensajes que permiten que el cliente obtenga una dirección IP y otros parámetros de configuración de red de forma automática.

En primer lugar, el cliente envía un paquete DHCP Discover para buscar servidores DHCP disponibles dentro del dominio de broadcast. Dado que aún no cuenta con una dirección IP, este paquete se envía con dirección IP de origen 0.0.0.0 y dirección IP de destino 255.255.255.255 (broadcast). El protocolo de transporte utilizado es UDP, con el puerto 68 como origen y el puerto 67 como destino, que es el puerto donde los servidores DHCP están a la escucha. En la cabecera DHCP se incluye la dirección MAC del cliente, el tipo de hardware (por ejemplo, Ethernet), y un identificador de transacción que servirá para relacionar las respuestas con el mensaje original. El objetivo de este mensaje es anunciar la presencia del cliente y solicitar una configuración de red.

Cuando uno o más servidores DHCP reciben el mensaje Discover, responden mediante un paquete DHCP Offer, ofreciendo una dirección IP disponible. Este paquete también se transmite mediante UDP (puerto origen 67, destino 68) y puede ser enviado como broadcast o unicast, dependiendo de la configuración del servidor. En la cabecera DHCP se incluyen datos importantes como la dirección IP ofrecida al cliente, la dirección MAC del cliente, la dirección IP del servidor DHCP que realiza la oferta y diversos parámetros de configuración de red. Entre ellos se encuentran la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, las direcciones de los servidores DNS, el tiempo de arrendamiento de la dirección IP (Lease Time), y dos valores de control: el Renewal Time Value (T1), que indica el tiempo tras el cual el cliente debe intentar renovar la dirección con el mismo servidor, y el Rebinding Time Value (T2), que define el tiempo a partir del cual, si no se obtuvo respuesta, el cliente puede intentar renovar con cualquier servidor DHCP de la red.

Una vez recibidas las ofertas, el cliente selecciona una (generalmente la primera que llega) y envía un paquete DHCP Request para aceptar formalmente la propuesta elegida. Este mensaje también se transmite como broadcast, con dirección IP de origen 0.0.0.0, ya que el cliente todavía no posee una dirección válida. En la cabecera DHCP se incluyen la dirección MAC del cliente, la dirección IP ofrecida, la dirección del servidor DHCP que realizó la oferta, y el campo “Requested IP Address”, donde el cliente especifica la dirección que desea utilizar. Este mensaje también cumple la función de notificar a los demás servidores DHCP que sus ofertas no fueron aceptadas, de modo que liberen las direcciones que habían reservado provisionalmente.

En respuesta, el servidor que fue elegido envía un paquete DHCP ACK (Acknowledgment) para confirmar la asignación. Este mensaje puede transmitirse en broadcast o unicast y contiene toda la información necesaria para que el cliente configure su red. En la cabecera se incluyen la dirección IP asignada, la dirección MAC del cliente, la dirección IP del servidor, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, los servidores DNS, y los valores de Lease Time, T1 y T2. Una vez recibido este mensaje, el cliente aplica la configuración de red y puede comenzar a comunicarse normalmente dentro de la red.

Sin embargo, en algunos casos el servidor DHCP puede re sponder con un paquete DHCP NACK (Negative Acknowledgment) en lugar del ACK. Este mensaje indica que la solicitud del cliente no puede ser aceptada. El NACK puede producirse, por ejemplo, si el cliente intenta utilizar una dirección IP que ya no es válida, pertenece a otra subred, o fue asignada a otro dispositivo. También puede enviarse cuando la concesión anterior expiró o si el servidor detecta una incoherencia en la solicitud. Al recibir un NACK, el cliente debe descartar cualquier configuración IP actual y reiniciar el proceso desde el paso inicial, enviando nuevamente un mensaje DHCP Discover para obtener una nueva dirección válida.

- Respecto al servicio de resolución de nombres:

  - ¿Cuál es la diferencia entre una búsqueda directa y una inversa?

Una búsqueda directa consiste en obtener la dirección IP correspondiente a un nombre de dominio, por ejemplo, resolver www.facet.unt.edu.ar a 200.45.169.78. En cambio, una búsqueda inversa realiza la operación contraria: se consulta el nombre de dominio asociado a una dirección IP, lo cual se logra utilizando una zona especial del DNS llamada in-addr.arpa (para IPv4) o ip6.arpa (para IPv6).

  - ¿Explique qué es una búsqueda iterativa y una recursiva?

En una búsqueda recursiva, el servidor DNS al que se consulta es responsable de entregar la respuesta final al cliente. Si no tiene la información, debe consultar a otros servidores hasta encontrar la respuesta y luego devolverla.

En cambio, en una búsqueda iterativa, el servidor DNS devuelve la mejor respuesta que tiene: si no puede resolver el nombre, indica qué otro servidor podría hacerlo, dejando que el cliente continúe el proceso de resolución.

  - Defina qué es una zona PRIMARIA y una zona SECUNDARIA. ¿Podrá un servidor DNS hospedar una zona primaria y una zona secundaria a la misma vez?

Una zona primaria es aquella cuya base de datos DNS se mantiene y administra directamente en ese servidor; es el servidor principal y autoridad sobre esa zona.

Una zona secundaria contiene una copia exacta y de solo lectura de la información de una zona primaria, obtenida mediante una transferencia de zona.

Un servidor DNS puede hospedar simultáneamente una zona primaria y otra secundaria, siempre que correspondan a dominios diferentes. Esto es común para brindar redundancia y balance de carga.

  - ¿Qué son los servidores Raíz? ¿Existe alguna instancia en la Argentina?

Los servidores raíz (Root Servers) son los puntos más altos de la jerarquía del DNS. Contienen la información necesaria para ubicar los servidores responsables de los dominios de nivel superior (como .com, .org, .edu, .ar, etc.).

Existen 13 servidores raíz principales distribuidos por todo el mundo, identificados con letras (de la A a la M), pero cada uno tiene réplicas (instancias) distribuidas regionalmente mediante tecnología Anycast.

Sí, en Argentina existen instancias de servidores raíz, por ejemplo, del tipo L-Root y F-Root, administradas por organizaciones como ICANN y ISC respectivamente.

  - Detalle para que se utilizan los siguientes tipos de registros:

    - A (Address): Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv4. Ejemplo: www.ejemplo.com → 192.168.1.10

    - AAAA (Quad A): Asocia un dominio con una dirección IPv6. Ejemplo: www.ejemplo.com → 2001:db8::1

    - PTR (Pointer): Se usa en las consultas inversas para vincular una dirección IP con su nombre de dominio. Ejemplo: 78.169.45.200.in-addr.arpa → facet.unt.edu.ar.

    - MX (Mail Exchange): Indica el servidor de correo encargado de recibir los mensajes del dominio. Ejemplo: unt.edu.ar → mail.unt.edu.ar

    - CNAME (Canonical Name): Crea un alias que apunta a un nombre canónico

    - SRV (Service): Especifica servidores que ofrecen servicios específicos, indicando puerto y protocolo.

    - TXT (Text): Permite almacenar información adicional en texto, como validaciones de dominio, configuraciones de seguridad (SPF, DKIM) o datos administrativos.

- Respecto al servicio SMTP, abra el archivo tp9_smtp_comunII.pcacp.

  - Explique el proceso de envío de un mail (Acuerdo, Transferencia y Cierre)

El protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) define cómo se envían los correos electrónicos desde un cliente hacia un servidor de correo o entre servidores SMTP. El proceso se divide en tres fases principales: Acuerdo, Transferencia y Cierre.

1. Acuerdo (Establecimiento de la sesión)

El cliente SMTP (por ejemplo, un cliente de correo o un servidor que reenvía mensajes) se conecta al servidor SMTP a través del puerto 25 (o 587 si usa autenticación segura).

      - El servidor responde con un mensaje de bienvenida (220).

      - Luego, el cliente se identifica enviando un comando HELO o EHLO (Extended Hello).

      - El servidor responde con un código 250 indicando que está listo para continuar.

      - Si se requiere autenticación, en esta etapa puede realizarse mediante comandos como AUTH LOGIN o AUTH PLAIN.

2. Transferencia (Intercambio de información)

Una vez establecida la sesión, comienza la transferencia del correo. El proceso sigue la siguiente secuencia típica:

MAIL FROM: indica la dirección de correo del remitente.

Ejemplo: MAIL FROM:<usuario@dominio.com>

→ El servidor responde con 250 OK.

RCPT TO: especifica una o más direcciones de destinatarios.

Ejemplo: RCPT TO:<destinatario@otrodominio.com>

→ El servidor responde con 250 OK por cada destinatario válido.

DATA: señala el inicio del cuerpo del mensaje.

El servidor responde con 354 Start mail input.

El cliente envía el contenido del correo (cabeceras y cuerpo) y finaliza con una línea que contiene solo un punto (.).

→ El servidor responde con 250 OK si el mensaje fue aceptado para entrega.

3. Cierre (Finalización de la sesión)

Después de transferir el mensaje, el cliente envía el comando QUIT para cerrar la sesión.

El servidor responde con 221 Bye, indicando el cierre correcto de la conexión.

Ejemplo de secuencia en Wireshark:

  - Identifique en los paquetes capturados lo siguiente (sugerencia, revise solo los paquetes SMTP):

    - ¿Quién es el cliente?

El cliente SMTP es la dirección 10.10.1.4, ya que es quien inicia la conexión y envía los comandos SMTP (DATA, QUIT, etc.) al puerto 25 del servidor.

    - ¿Quién es el servidor?

El servidor SMTP es la dirección 74.53.140.153, que responde a los comandos con mensajes como 250 OK y gestiona la recepción del correo.

    - ¿Cuáles son las cuentas de mail origen, cuentas de mail destino?

Cuenta de origen: gurpartap@patriots.in (aparece en el campo From: dentro del paquete SMTP).

Cuenta destino: <raj_deol2002in@yahoo.co.in>(aparece en el campo RCPT TO: dentro del paquete SMTP).

    - ¿Tipo de comunicación (cliente – servidor smtp o entre servidores smtp)?

¿Existe autenticación, se puede ver la cuenta de usuario que autentica y su Password?

Se trata de una comunicación cliente – servidor SMTP, no entre servidores. Esto se deduce porque el cliente usa una dirección IP privada (10.10.1.4) típica de una red interna, mientras que el servidor tiene una IP pública (74.53.140.153). Esto indica que el cliente está enviando un correo a través de su proveedor o servidor saliente SMTP.

Se observa autenticación mediante el comando AUTH LOGIN, que es uno de los métodos más simples (aunque poco seguro) de autenticación SMTP.

El flujo ocurre entre el cliente 10.10.1.4 y el servidor 74.53.140.153, usando el puerto 25 (SMTP).

| Nº | Origen | Destino | Dirección | Contenido | Significado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10.10.1.4 | 74.53.140.153 | C → S | AUTH LOGIN | El cliente solicita autenticarse usando el método LOGIN. |
| 11 | 74.53.140.153 | 10.10.1.4 | S → C | 334 VXNlcm5hbWU6 | El servidor responde “Username:”, codificado en Base64. |
| 12 | 10.10.1.4 | 74.53.140.153 | C → S | User: Z3vycGFydGFwQHBhdHJpb3RzLmlu | El cliente envía su nombre de usuario (correo) codificado en Base64. |
| 13 | 74.53.140.153 | 10.10.1.4 | S → C | 334 UGFzc3dvcmQ6 | El servidor solicita la contraseña (“Password:”), también en Base64. |
| 14 | 10.10.1.4 | 74.53.140.153 | C → S | Pass: cHVamfiQDEyMw== | El cliente envía su contraseña codificada en Base64. |
| 15 | 74.53.140.153 | 10.10.1.4 | S → C | 235 Authentication succeeded | El servidor confirma que la autenticación fue exitosa. |

Los valores como Z3vycGFydGFwQHBhdHJpb3RzLmlu (usuario) y cHVamfiQDEyMw== (Contraseña) son cadenas codificadas en Base64, un método que transforma texto en un formato no legible directamente, aunque no es cifrado (puede decodificarse fácilmente). Cualquiera que capture el tráfico podría leer las credenciales, razón por la cual SMTP sin TLS se considera inseguro.

- Respecto al servicio HTTP, abra el archivo tp9_http_comunII.pcacp.

  - ¿Qué tipo de métodos puede observar en el tráfico HTTP?

Se puede observar la utilización del método GET.

  - ¿Qué versión de HTTP se está usando? ¿Cuál es el nombre del Dominio del servidor HTTP y cuál es la dirección IP, en cada una de las consultas realizadas?

Se usa la versión HTTP 1.1.

Paquete 1 HTTP:

El nombre de dominio del servidor HTTP es www.ethereal.com.ar y su ip es 65.208.228.223.

El nombre de dominio del servidor es: pagead2.googlesyndication.com y su dirección ip es 216.239.59.99.

  - ¿Cuál es el navegador y el sistema operativo desde dónde se hacen las consultas?

Esto se determina en el campo user-agent, que suele tener una estructura similar a esta:

Navegador/Base (Sistema operativo y versión; idioma; otros datos) Motor/NúmeroVersión Navegador/NúmeroVersión

El campo user-agent de los paquetes anteriores indica: Windows como el sistema operativo base. En particular, Windows NT 5.1 que corresponde específicamente a Windows XP.

Como motor indica Gecko/20040113 usado por los navegadores Mozilla / Firefox.

  - ¿Cuál es el tamaño de la respuesta a cada una de las peticiones?

El tamaño de la respuesta la indica el campo content-length de la cabecera http, en 	este paquete 1272 bytes.

En esta respuesta, el tamaño es de 18070 bytes.

  - ¿Por qué hay un tamaño de respuesta mucho más grande que otro? Investiga la sección XML de la respuesta larga y trate de inferir qué información contiene la misma.

Una de las respuestas presenta un Content-Length significativamente mayor porque corresponde al documento XHTML completo de la página “Ethereal: Download”, que contiene numerosas tablas, enlaces a mirrors, listas de descargas y bloques de texto. En cambio, la otra respuesta más pequeña corresponde a un banner publicitario: un fragmento HTML con estilo y JavaScript mínimos que carga anuncios desde el servicio de Google Ads.

La página principal entrega la estructura completa y el contenido de la web (muchos nodos y enlaces), mientras que el anuncio es un recurso embebido pequeño; además los anuncios suelen solicitarse mediante peticiones separadas a servidores de publicidad, lo que explica múltiples respuestas en la traza con tamaños muy distintos.

  - ¿Cuál es el tipo de servidor Web que responde en cada consulta? ¿Puede apreciar un nombre “raro”? ¿Por qué será?

En una de las respuestas HTTP, el campo Server indica Apache, que corresponde al servidor web tradicional Apache HTTP Server.

En la otra respuesta aparece CAFE/1.0, un nombre poco común que no corresponde a un servidor web estándar.

Este nombre “raro” puede deberse a que la respuesta proviene de un servidor intermedio o un servicio de publicidad (por ejemplo, el banner cargado desde otro dominio) o bien a que el servidor oculta deliberadamente su identidad por motivos de seguridad.

En resumen, una página fue servida por Apache, mientras que la otra fue generada por un servicio diferente que utiliza o simula un servidor identificado como CAFE/1.0.

Laboratorios

# DHCP: Sistema Operativo Linux

Puede utilizar cualquier distribución de su agrado. Los ejemplos se realizaron sobre UBUNTU.

- Cree 2 máquinas virtuales virtualbox con sólo el sistema operativo básico instalado (mv-cliente y mv-servidor).

- Configure las placas virtuales de ambas en modo red interna (intnet)

Sobre MV-cliente

- Instalación servidor DHCP

- Configurar ip fija

- Identifique el nombre de su adaptador de red con el comando ip l y busque la interfaz que está up

- Modifique el archivo de configuración de netplan que se encuentra en /etc/netplan/ EJEMPLO:

network:

version: 2

renderer: networkd #si utilizamos NetworkManager lo cambiamos por este ethernets:

ens160: #nombre de nuestra tarjeta dhcp4: no

dhcp6: no

addresses: [10.10.10.2/24]

Cuidado con las tabulaciones en ese archivo ya que es sensible al indentado.

- Ejecute para aplicar los cambios en netplan #netplan apply

- Instale server dhcp

# apt update

# apt-get install isc-dhcp-server

- Modificar archivo de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf.

La siguiente sección define la configuración DHCP para la subred 10.10.10.0/24:

subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {

range 10.10.10.100 10.10.10.200;

option domain-name-servers 10.10.10.2; option domain-name "midominio.com"; option routers 10.10.10.1;

option broadcast-address 10.10.10.255;

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

}

#reserva de una ip especifica host mipc01 {

hardware ethernet 00:1F:6A:21:71:3F; fixed-address 10.10.10.101;

}

- Reinicie el servicio con: #service dhcpd restart

En MV-cliente

- Identifique el nombre de su adaptador de red con el comando ip l y busque la interfaz que está up

En este caso es wlp2s0

- Libere su ip actual

sudo dhclient wlp2s0 -r -v

- Solicite una nueva ip

sudo dhclient wlp2s0 -r -v

En este caso indique:

- ¿Cuál fue la ip del servidor que le asignó su dirección ip?

- ¿Cuál fue el tiempo de alquiler?

- Ahora modifique en el servidor la sección donde se realiza la reserva de ip y ponga la mac del equipo mv-cliente

- En el mv-cliente repita los siguiente pasos sudo dhclient [interfaz] -r -v

sudo dhclient [interfaz] -v

- ¿Qué cambio observa?

# Instalación de servidor DNS En mv-servidor

- Cambio el nombre de mv-servidor

sudo hostnamectl set-hostname ns1.midominio.com

- Instalamos un servidor DNS

sudo apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc

- Configuración del servicio sudo vim /etc/default/bind9

Una vez abierto el archivo, buscamos la variable OPTIONS y hacemos que quede de la siguiente manera:

OPTIONS="-4 -u bind"

Si quisiéramos configurar forwarders podríamos hacerlos en el archivo

/etc/bind/named.conf.options ejemplo segmento de archivo:

forwarders {

8.8.8.8;

8.8.4.4;

};

En este caso no es necesario porque el dns será solo interno y se encuentra dentro de una red interna.

- Creamos archivo para guardar nuestra zona sudo mkdir /etc/bind/zones

sudo vim /etc/bind/zones/db.ns1.midominio.com

EJEMPLO de contenido del archivo

$TTL	604800

@	IN	SOA	ns1.midominio.com root.ns1.midominio.com (

2	; Serial

604800	; Refresh

86400	; Retry

2419200	; Expire

604800 )	; Negative Cache TTL

; name servers - A records ns1.midominio.com.	IN	A

10.10.10.2

; A records host1.midominio.com. host2.midominio.com.

IN	A	10.10.10.3

IN	A	10.10.10.4

- reinicie servicio sudo service bind9 restart

# En mv-cliente

- Consulte por una dirección de host utilizaremos dos comandos similares dig y host. revise sus manuales con

man dig man host

Ejemplo

host host1.midominio.com 10.10.10.2 -v dig host1.midominio.com @10.10.10.2

  - ¿Qué respuesta observa?

  - ¿Qué diferencia existe entre las salidas de ambos comandos?